| 陵川县礼义镇2026年消费帮扶优质产区以工代赈项目 投资概算核定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 主要工程量 | 经济 指标 （元） | 合计 （万元） | 劳务报酬 （万元） |  |
| 一 | 建安工程费 |  |  | 925.33 | 373.43 |  |
| 1 | 主干道 |  |  | 143.42 | 59.26 |  |
| 1.1 | 人工清理路面 | 20027.10㎡ | 10.27 | 20.57 | 11.36 |  |
| 1.2 | 人工运土 | 1339.90m³ | 32.14 | 4.31 | 2.85 |  |
| 1.3 | 人工铺设混凝土路面 | 20027.10㎡ | 50.74 | 101.62 | 34.92 |  |
| 1.4 | 拆除铺设侧石 | 3737.00m | 45.28 | 16.92 | 10.13 |  |
| 2 | 巷道 |  |  | 327.65 | 158.78 |  |
| 2.1 | 人工拆除道路 | 18735.58㎡ | 75.20 | 140.88 | 87.56 |  |
| 2.2 | 铺设混凝土面层 | 18735.58㎡ | 99.68 | 186.77 | 71.22 |  |
| 3 | 人行道 |  |  | 383.58 | 132.12 |  |
| 3.1 | 人工拆除人行道 | 15384.20㎡ | 65.59 | 100.91 | 62.89 |  |
| 3.2 | 铺设人行道 | 40324.55㎡ | 70.10 | 282.67 | 69.23 |  |
| 4 | 生活污水管网 |  |  | 67.75 | 22.15 |  |
| 4.1 | 人工挖填土方 | 1560m | 157.58 | 24.58 | 16.25 |  |
| 4.2 | 铺设双壁波纹管D300 | 1560m | 194.10 | 30.28 | 3.24 |  |
| 4.3 | 砌筑污水检查井 | 49座 | 2630.68 | 12.89 | 2.65 |  |
| 5 | 排水渠改造 |  |  | 2.93 | 1.12 |  |
| 5.1 | 预制盖板制作 | 26m³ | 710.17 | 1.85 | 0.49 |  |
| 5.2 | 预制盖板安装 | 52.65m³ | 204.61 | 1.08 | 0.63 |  |
| 二 | 工程其他费用 |  |  | 48.11 |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 建设工程费 | 0.63% | 5.82 |  |  |
| 2 | 工程监理费 | 建设工程费 | 1.50% | 13.85 |  |  |
| 3 | 可研报告费 | 3*0.7*94% |  | 1.98 |  |
| 4 | 勘察设计费 | 建设工程费 | 2.10% | 19.39 |  |
| 3.1 | 勘察费 | 建设工程费 | 0.30% | 2.77 |  |
| 3.2 | 设计费 | 建设工程费 | 1.80% | 16.62 |  |
| 5 | 施工图预算编制费 | 工程设计费 | 10% | 1.66 |  |
| 6 | 招标和控制价清单 | 建设工程费 | 0.27% | 2.50 |  |
| 7 | 工程保险费 | 总投资 | 3‰ | 2.91 |  |
| 三 | 项目总投资 | （一+二+三） |  | 973.44 |  |