- 陵川县礼义镇沙河片区2026年特色旅居村以工代赈

- 项目投资概算核定表

| 序号 | 工程或费用名称 | 主要工程量 | 经济指标(元） | 合计（万元） | 劳务报酬（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建安工程费 |  |  | 804.95 | 322.69 |
| 1 | 道路工程 | 22292.4m2 | 153.89 | 343.05 | 113.99 |
| 1.1 | 道路 | 22292.4m2 | 148.41 | 330.85 | 108.07 |
| 1.1.1 | 拆除原混凝土路面15cm厚 | 19590.4m2 | 21.22 | 41.58 | 22.52 |
| 1.1.2 | 拆除原碎石路基15cm厚 | 15560m2 | 16.80 | 26.14 | 17.74 |
| 1.1.3 | 拆除原沥青路面19cm厚 | 27m2 | 33.33 | 0.09 | 0.07 |
| 1.1.4 | 碾压路基 | 18235m2 | 0.34 | 0.62 | 0.44 |
| 1.1.5 | 15cm厚C25混凝土 | 22292.4m2 | 28.11 | 62.67 | 12.37 |
| 1.1.6 | 15cm厚级配碎石 | 18235m2 | 108.49 | 197.82 | 53.71 |
| 1.1.7 | 切缝 | 3710m | 5.19 | 1.92 | 1.22 |
| 1.2 | 路缘石 | 1350m | 90.38 | 12.20 | 5.92 |
| 2 | 浆砌片石挡土墙 | 5185.80 | 524.29 | 271.89 | 116.40 |
| 2.1 | 挖沟槽土方 | 2212.28m3 | 44.14 | 9.77 | 5.87 |
| 2.2 | 回填土方 | 763.7m3 | 34.66 | 2.65 | 2.22 |
| 2.3 | 浆砌片石挡墙基础 | 1448.59m3 | 438.53 | 63.52 | 26.42 |
| 2.4 | 浆砌片石挡墙墙身 | 3737.21m3 | 470.27 | 175.75 | 76.50 |
| 2.5 | 伸缩缝 | 1286.01m | 77.58 | 9.98 | 1.93 |
| 2.6 | 泄水管 | 1004.39m | 101.81 | 10.23 | 3.47 |
| 3 | 排水工程 | 1840m | 650.98 | 119.78 | 57.86 |
| 3.1 | 挖沟槽土方 | 1422.57m3 | 42.11 | 5.99 | 2.75 |
| 3.2 | 回填中粗砂 | 18.66m3 | 276.84 | 0.52 | 0.15 |
| 3.3 | 回填土方 | 136.86m3 | 34.66 | 0.47 | 0.40 |
| 3.4 | 排水管、溢流管DN200 | 140m | 89.51 | 1.25 | 0.42 |
| 3.5 | 防水套管DN300，L=1350mm | 2个 | 1292.05 | 0.26 | 0.14 |
| 3.6 | 砖砌检查井(d=1.0m) | 6座 | 3691.11 | 2.21 | 1.31 |
| 3.7 | 球墨铸铁井盖(d=700mm) | 6个 | 938.48 | 0.56 | 0.07 |
| 3.8 | 拆除现状混凝土坡道 | 486.4m2 | 16.57 | 0.81 | 0.32 |
| 3.9 | 恢复现状混凝土坡道 | 486.4m2 | 88.87 | 4.32 | 1.17 |
| 3.10 | 浆砌片石排水渠基础 | 492.33m3 | 564.96 | 27.81 | 14.46 |
| 3.11 | 浆砌片石排水渠墙身 | 358.2m3 | 733.49 | 26.27 | 15.97 |
| 3.12 | 勾缝 | 1815.1m2 | 17.85 | 3.24 | 2.61 |
| 3.13 | 混凝土墙帽 | 84.66m3 | 706.14 | 5.98 | 2.13 |
| 3.14 | 混凝土盖板 | 275.19m3 | 1402.54 | 38.60 | 15.59 |
| 3.15 | 拆除现状挡墙 | 1.95m3 | 343.21 | 0.07 | 0.05 |
| 3.16 | 恢复现状挡墙 | 1.95m3 | 558.60 | 0.11 | 0.05 |
| 3.17 | 铸铁雨水箅(450mm*750mm) | 22个 | 593.64 | 1.31 | 0.26 |
| 4 | 护坡工程 | 450 | 579.54 | 26.08 | 10.90 |
| 4.1 | 挖沟槽土方 | 532.8m3 | 54.85 | 2.92 | 1.55 |
| 4.2 | 浆砌片石护坡 | 458.4m3 | 447.53 | 20.51 | 8.37 |
| 4.3 | 浆砌片石护墙 | 42m3 | 447.53 | 1.88 | 0.77 |
| 4.4 | 泄水管 | 86.4m | 41.54 | 0.36 | 0.13 |
| 4.5 | 伸缩缝 | 50m | 80.72 | 0.40 | 0.08 |
| 5 | 河道治理工程 | 720 | 613.33 | 44.16 | 23.54 |
| 5.1 | 河道清淤 | 3160m2 | 57.70 | 18.23 | 12.36 |
| 5.2 | 河底片石铺装 | 474m3 | 447.53 | 21.21 | 8.65 |
| 5.3 | C20混凝土缓冲带(30cm*20cm) | 40.32m3 | 962.87 | 3.88 | 2.04 |
| 5.4 | 挖沟槽土方 | 14m3 | 54.13 | 0.08 | 0.04 |
| 5.5 | 浆砌片石排水渠基础 | 6m3 | 564.96 | 0.34 | 0.18 |
| 5.6 | 浆砌片石排水渠墙身 | 4.8m3 | 733.49 | 0.35 | 0.21 |
| 5.7 | 勾缝 | 36m2 | 17.85 | 0.06 | 0.05 |
| 二 | 工程其他费用 |  |  | 46.81 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 建设工程费 | 0.80% | 6.48 |  |
| 2 | 工程监理费 | 建设工程费 | 1.50% | 12.07 |  |
| 3 | 可研报告费 | 3*0.7*90% |  | 1.87 |  |
| 4 | 勘察设计费 | 建设工程费 | 2.30% | 18.51 |  |
| 4.1 | 勘察费 | 建设工程费 | 0.30% | 2.41 |  |
| 4.2 | 设计费 | 建设工程费 | 2.00% | 16.10 |  |
| 5 | 施工图预算编制费 | 工程设计费 | 10.00% | 1.61 |  |
| 6 | 竣工图编制费 | 工程设计费 | 8.00% | 1.28 |  |
| 7 | 清单编制费 | 建设工程费 | 0.28% | 2.58 |  |
| 8 | 工伤保险费 | 总投资 | 3‰ | 2.41 |  |
| 三 | 项目总投资 | 一+二 |  | 851.76 |  |