| 陵川县附城镇丈河村2026年特色旅居村以工代赈项目 投资概算核定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 主要工程量 | 经济指标（元） | 合计 | 劳务报酬（万元） |
|  |  |  |  | （万元） |  |
| 一 | 建安工程费 |  |  | 793.90 | 332.23 |
| 1 | 小河工程 | 0.701km | 7329386 | 513.79 | 181.15 |
| 1.1 | 河道疏浚 | 0.701km | 566003 | 39.68 | 13.62 |
| 1.1.1 | 机械开挖砂卵石（弃运5km） | 4374m³ | 32.57 | 14.25 | 3.46 |
| 1.1.2 | 人工土方开挖 | 2916m³ | 23.09 | 6.73 | 5.19 |
| 1.1.3 | 人工铺筑卵石（20cm） | 1122m³ | 166.68 | 18..69 | 4.97 |
| 1.2 | 堤防工程 | 10427m³ | 454.70 | 474.11 | 167.53 |
| 1.2.1 | 机械开挖砂卵石（弃运5km） | 18766m³ | 32.57 | 61.13 | 14.84 |
| 1.2.2 | 人工土方开挖 | 16000m³ | 23.09 | 36.94 | 28.47 |
| 1.2.3 | 人工回填土方/砂卵石 | 15750m³ | 17.45 | 27.48 | 22.36 |
| 1.2.4 | M7.5浆砌石堤防（人工） | 10427m³ | 310.17 | 323.41 | 96.19 |
| 1.2.5 | C25混凝土压顶（人工） | 182m³ | 557.98 | 10.17 | 1.15 |
| 1.2.6 | 模板安拆（人工） | 561m³ | 54.91 | 3.08 | 1.70 |
| 1.2.7 | 聚乙烯低发泡沫板（人工） | 1061m³ | 73.85 | 7.84 | 0.30 |
| 1.2.8 | 沥青砂浆嵌缝（人工） | 7.9m³ | 3571.53 | 2.82 | 0.53 |
| 1.2.9 | Φ100塑料排水管（人工） | 400m | 26.95 | 1.08 | 0.15 |
| 1.2.10 | 人工填筑反滤料 | 9m³ | 179.86 | 0.16 | 0.04 |
| 2 | 白洋泉河工程 | 3.686km | 759923 | 280.11 | 151.08 |
| 2.1 | 河道疏浚(羊明钙业厂-窑情岁月） | 0.364km | 698956 | 25.44 | 13.10 |
| 2.1.1 | 机械开挖砂卵石（弃运5km） | 3786m³ | 32.57 | 12.33 | 2.99 |
| 2.1.2 | 人工土方开挖 | 5678m³ | 23.09 | 13.11 | 10.10 |
| 2.2 | 河道疏浚（窑情岁月-兔儿掌段） | 0.382km | 755285.46 | 28.85 | 15.66 |
| 2.2.1 | 机械开挖砂卵石（弃运5km） | 3824m³ | 32.57 | 12.46 | 3.02 |
| 2.2.2 | 人工土方开挖 | 7101m³ | 23.09 | 16.40 | 12.64 |
| 2.3 | 河道疏浚（柏崖村-丈河村北段） | 2.940km | 768073 | 225.81 | 122.33 |
| 2.3.1 | 机械开挖砂卵石（弃运5km） | 30576m³ | 33 | 99.60 | 24.18 |
| 2.3.2 | 人工土方开挖 | 45864m³ | 23.09 | 105.89 | 81.61 |
| 2.3.3 | 人工回填土方/砂卵石 | 11646m³ | 17.45 | 20.32 | 16.53 |
| 二 | 工程其他费用 |  |  | 46.02 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 建设工程费 | 0.81% | 6.44 |  |
| 2 | 工程监理费 | 建设工程费 | 1.51% | 12.00 |  |
| 3 | 可研报告费 | 3*0.7*90% |  | 1.90 |  |
| 4 | 勘察设计费 | 建设工程费 | 2.01% | 16.00 |  |
| 5 | 防洪影响评价费 | 工程设计费 | 12.5% | 2.00 |  |
| 6 | 水土保持方案编制费 | 工程设计费 | 12.5% | 2.00 |  |
| 7 | 清单和控制价编制费 | 建设工程费 | 0.36% | 2.89 |  |
| 8 | 工伤保险费 | 总投资 | 3‰ | 2.79 |  |
| 三 | 项目总投资 | （一+二） |  | 839.92 |  |