- 陵川县马圪当乡四义片区2026年特色旅居村

- 以工代赈项目投资概算核定表

| 序号 | 工程或费用名称 | 主要工程量 | 经济指标（元） | 合计（万元） | 劳务报酬（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建安工程费 |  |  | 800.63 | 320.90 |
| 1 | 道路工程 | 20365㎡ | 151.53 | 308.60 | 104.86 |
| 1.1 | 改建道路 | 14123.5㎡ | 159.92 | 225.86 | 75.54 |
| 1.1.1 | 拆除原混凝土路面15cm厚 | 12910㎡ | 21.42 | 27.65 | 15.09 |
| 1.1.2 | 拆除原碎石路基15cm厚 | 12910㎡ | 17.01 | 21.96 | 14.99 |
| 1.1.3 | 碾压路基 | 12910㎡ | 0.35 | 0.45 | 0.32 |
| 1.1.4 | 15cm厚级配碎石 | 14123.5㎡ | 34.30 | 48.44 | 9.66 |
| 1.1.5 | 15cm厚C25混凝土 | 14123.5㎡ | 89.30 | 126.12 | 34.69 |
| 1.1.6 | 切缝 | 2353.92m | 5.24 | 1.23 | 0.79 |
| 1.2 | 硬化道路 | 6241.5㎡ | 109.32 | 68.23 | 22.23 |
| 1.2.1 | 拆除原混凝土路面15cm厚 | 5490㎡ | 21.42 | 11.76 | 6.42 |
| 1.2.2 | 碾压路基 | 5490㎡ | 0.35 | 0.19 | 0.14 |
| 1.2.3 | 15cm厚C25混凝土 | 6241.5㎡ | 89.30 | 55.74 | 15.33 |
| 1.2.4 | 切缝 | 1040.25m | 5.24 | 0.55 | 0.35 |
| 1.3 | 路缘石 | 1590m | 91.17 | 14.50 | 7.09 |
| 2 | 排水工程 | 2190m | 621.28 | 136.06 | 59.68 |
| 2.1 | 挖沟槽土方 | 6338.09m³ | 29.46 | 18.67 | 13.98 |
| 2.2 | 回填中粗砂 | 1592.35m³ | 221.24 | 35.23 | 4.96 |
| 2.3 | 回填土方 | 4745.74m³ | 49.35 | 23.42 | 14.03 |
| 2.4 | 双壁波纹管 | 2190m | 44.67 | 9.78 | 4.13 |
| 2.5 | Φ1000检查井 | 72座 | 6744.72 | 48.56 | 22.58 |
| 2.6 | 防坠网 | 72套 | 54.50 | 0.39 | 0.00 |
| 3 | 河道治理工程 | 1040m | 838.29 | 87.18 | 40.77 |
| 3.1 | 河道清淤 | 5120㎡ | 35.04 | 17.94 | 12.23 |
| 3.2 | 河底片石铺装 | 1536m³ | 450.79 | 69.24 | 28.54 |
| 4 | 浆砌片石挡墙 | 5016.43m³ | 535.82 | 268.79 | 115.58 |
| 4.1 | 挖沟槽土方 | 2274.14m³ | 44.54 | 10.13 | 6.17 |
| 4.2 | 回填土方 | 808.44m³ | 35.18 | 2.84 | 2.39 |
| 4.3 | 浆砌片石挡墙基础 | 1465.7m³ | 441.78 | 64.75 | 27.21 |
| 4.5 | 浆砌片石挡墙墙身 | 3550.73m³ | 470.50 | 167.06 | 73.02 |
| 4.6 | 伸缩缝 | 1180.28m | 83.21 | 9.82 | 1.93 |
| 4.7 | 泄水管 | 1367.96m | 103.70 | 14.19 | 4.87 |
| 二 | 工程其他费用 |  |  | 46.33 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 建设工程费 | 0.80% | 6.45 |  |
| 2 | 工程监理费 | 建设工程费 | 1.50% | 12.01 |  |
| 3 | 可研报告费 | 3*0.7*90% |  | 1.90 |  |
| 4 | 勘察设计费 | 建设工程费 | 2.30% | 18.41 |  |
| 4.1 | 勘察费 | 建设工程费 | 0.30% | 2.40 |  |
| 4.2 | 设计费 | 建设工程费 | 2.00% | 16.01 |  |
| 5 | 施工图预算编制费 | 工程设计费 | 10.00% | 1.60 |  |
| 6 | 竣工图编制费 | 工程设计费 | 8.00% | 1.28 |  |
| 7 | 清单编制费 | 建设工程费 | 0.28% | 2.28 |  |
| 8 | 工伤保险费 | 总投资 | 3‰ | 2.40 |  |
| 三 | 项目总投资 | 一+二 |  | 846.96 |  |