- 建设项目环境影响报告表

（污染影响型）

项目名称：陵川县晨泽工贸有限公司

新建储煤库建设项目

建设单位（盖章）：陵川县晨泽工贸有限公司

编制日期：二零二二年三月

陵川县晨泽工贸有限公司新建储煤库建设项目环境影响报告表修改说明

根据国家和山西省的相关产业政策及其环境保护法律法规的相关规定，结合专家的技术审查意见，对报告表进行了修改完善，具体修改补充内容如下：

| 序号 | 审查意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明确项目占地土地性质介绍，补充项目占用土地性质佐证资料。补充陵川县禁煤区划定范围，明确项目选址与禁煤区的位置关系，细化分析项目选址的满足性。 | 明确了项目占地土地性质为建设用地，补充了项目占用土地性质佐证资料，详见附件。补充了陵川县禁煤区划定范围，明确了项目选址不在禁煤区范围内，细化分析了项目选址的满足性，详见P19-P21。 |
| 2 | 本项目储煤场储煤产品经煤炭集运站发运外地作为商品煤外售。其外售产品应满足《商品煤质量管理暂行办法》中外售煤炭煤质要求。本项目储存煤存煤炭包括中煤、精煤和煤泥三种产品，其中中煤和煤泥产品均不符合《商品煤质量管理暂行办法》中外售煤炭为质要求，要求企业应对所储煤炭种类进行调整，严禁储存和销售灰份<16%，S份<1%的散煤。 | 本项目对所储煤炭种类进行了调整，严禁储存和销售灰份<16%，S份<1%的散煤，详见表1。 |
| 3 | 报告应根据调整后的产品方案，重新核实本项目储存、销售煤炭规模及相应储存设施及生产设备。 | 根据产品方案重新核实了本项目储存、销售煤炭规模及相应储存设施及生产设备，详见P24。 |
| 4 | 项目所在区域属于京津冀及周边地区，且环境质量不达标，建议报告执行更为严格的地方污染物排放标准限值，即执行《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）标准。补充本项目新增破筛工序颗粒物的区域倍量削减方案。 | 评价调整运营期大气污染物排放执行《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）标准，详见P33。 |
| 5 | 补充生产车间平面布置图，图示各生产设施、环保设施平面布置情况，明确物料厂内转运方式及转运线路。对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕340号）相关要求细化本项目无组织扬尘控制措施及相应管控要求。 | 补充了生产车间平面布置图，图示了各生产设施、环保设施平面布置情况，明确了物料厂内转运方式及转运线路，详见附图4；对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕340号）相关要求，细化了本项目无组织扬尘控制措施及相应管控要求，详见P39-P41。 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陵川县晨泽工贸有限公司新建储煤库建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-140524-89-01-920520 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王宏军 | 联系方式 | 13453603388 |
| 建设地点 | 晋城市陵川县杨村镇北侧0.4km处 |  |  |
| 地理坐标 | （东经113度10分751秒，北纬35度51分445秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B0610烟煤和无烟煤开采洗选 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业-06 烟煤和无烟煤开采洗选061；褐煤开采洗选062；其他煤炭采选069-煤炭储存 |
| 建设性质 | R新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门 | 陵川县行政审 批服务管理局 | 项目审批 （核准/备案）文号 | 2203-140524-89-01-920520 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 2022年4月-2022年10月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地面积（m2） | 9247 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目厂址所在地位于晋城市陵川县杨村镇，根据生态保护红线划定的初步结果，本项目不涉及生态保护红线，无禁止建设区，本项目不涉及陵川县划定的生态保护红线。 本项目厂址所在地不在《生态保护红线划定技术指南》中规定的“重点生态功能区、生态敏感区/脆弱区、禁止开发区及其他具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域”等生态敏感因素区域内；同时本项目评价区内不涉及集中式饮用水水源保护区、准保护区，也没有除集中式饮用水水源以外的国家和地方政府设定的与地下水环相关的其他保护区。评价区不涉及集中式饮用水水源的补给径流区；特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他环境敏感区；另外本项目的建设基本满足陵川县生态功能区划及陵川县生态经济区划的要求。 本项目建设位置与山西省保护地分布图、山西省生态保护红线图相对位置详见附图5、附图6。 综上所述，本项目的建设满足“生态保护红线”的要求。 （2）环境质量底线 ①环境空气： 评价收集了陵川县环境监测站2020年的例行监测数据全年统计资料：评价区内PM10全年浓度平均值为55μg/Nm3，未出现超标现象（标准值为70μg/Nm3）；评价区内PM2.5全年浓度平均值为32μg/Nm3，未出现超标现象（标准值为35μg/Nm3）；评价区内SO2全年浓度平均值为25μg/Nm3，未出现超标现象（标准值为60μg/Nm3）；评价区内NO2全年浓度平均值为15μg/Nm3，未出现超标现象（标准值为40μg/Nm3）；评价区内CO第95百分位值为1300μg/Nm3，未出现超标现象（标准值为4000μg/Nm3）；评价区内O38小时最大第90百分位数为173μg/Nm3，出现超标现象（标准值为160μg/Nm3）。 监测数据显示陵川县2020年例行监测数据中监测因子O3出现超标，因此陵川县环境空气质量属于不达标区。 ②地表水环境：评价收集了晋城市地表水国考断面（丹河-任庄水库监测断面）1-12月的水质累计监测数据，根据丹河任庄水库监测断面例行监测数据可知，四项监测因子氨氮、化学需氧量、总磷、氟化物监测数据全部达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质的要求。 ③地下水环境：本项目拟对厂区内地面及储库等均进行硬化处理，且对初期雨水池、沉淀池等进行了重点防渗处理。因此经采取以上地下水环境污染防治措施后，不存在明显的地下水污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目不需开展地下水环境现状调查。 ④声环境：本项目选址位于晋城市陵川县杨村镇北侧0.4km处，建设项目拟选厂址周边50m无村庄等敏感目标，因此本项目未开展声环境质量现状监测工作。 ⑤土壤环境：本项目拟对厂区内地面及储库等均进行硬化处理，且对初期雨水池、沉淀池等进行了重点防渗处理。因此经采取以上土壤环境污染防治措施后，不存在明显的土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目的建设不存在土壤污染途径，可不开展土壤环境质量现状调查，因此本项目未开展土壤环境质量现状评价。 综上所述，本项目的建设满足“环境质量底线”的要求。 （3）资源利用上线 本项目建设过程中所利用的资源主要为水资源、电均为清洁能源，资源利用不会突破区域的资源利用上线。 综上所述，本项目的建设满足“资源利用上线”的要求。 （4）环境准入负面清单 （2）根据晋市政发[2021]17号文《晋城市人民政府关于印发晋城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》可知，晋城市生态环境准入要求为： 1、空间布局约束：①禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；市、县（市、区）人民政府应当调整、优化产业结构，推进清洁生产，严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、冶铸、化工、焦化等行业的高排放、高污染项目；②禁止任何单位和个人在本市行政区域内露天焚烧秸秆；③禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；③沁河流域产业结构和布局应当与流域生态系统和资源环境承载能力相适应。不得规划建设高耗水、高污染、高环境风险项目。利用水域从事旅游资源的开发与利用应当与水生态环境保护相协调，不得污染水体和影响行洪安全；④根据水生态环境功能保护的需要划定保护区。俣护区内不得新建排污口；禁止建设工业项目；不得从事污染水环境、破坏水生态和减少水域面积的开发活动；④重点保护河段禁止设置排污口；⑤河湖和水利工程管理与保护范围内的水域和土地利用，应当符合行洪、输水、滩涂开发的要求；⑥在造林绿化工程区和封山育林区，应当采取禁牧措施。禁止违法占用或者征收、征用沁河流域内的一级保护林地和天然草甸，禁止随意变更水源涵养林地和天然草甸的用途；⑧依据《中华人民共和国土壤污染防治法》开展永久基本农田集中区域划定试点，在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。加强对严格管控类耕地用途管理，划定特定农产品严格管控区域，严禁种植食用农产品；⑨禁煤区域内，禁止销售、运输、储存、使用煤炭、煤球等各种煤焦燃料。 2、污染物排放管控：①焦化、水泥积极实施超低排放深度治理；②高标准实施重点行业清洁生产，以能源、冶金、焦化、建材、化工、工业涂装、包装印刷等行业作为重点，实施清洁生产改造；③持续加大“公转铁”力度，继续推进交通运输结构调整。全市年货运量150万吨以上工业企业，公路运输车辆必须达到国五及以上标准，2022年起达到国六标准。位于城市规划区的电力、钢铁等行业企业，2021年10月1日起进出厂区大宗物料全部采用铁路或管道、管状带式输送机等清洁方式运输，公路运输采用新能源车辆，不满足上述清洁运输要求的，重污染天气应急执行相应的错峰运输要求；④2021年7月1日起，全市范围销售和注册登记的重型柴油车执行《重型柴油车污染物排放限 值及测量方法（中国第六阶段）》6a标准；⑤强化在用重型运输车辆氮氧化物减排，加强重型运输车辆车用尿素加注监管；⑥提前确定重点行业企业全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业的实施时间，避开7-9月O3污染髙发季节；完成市区周边重点区域加油站三次油气回收设施安装，推进县城建成区、巴公镇、高都镇、北义城镇、金村镇范围内的加油站实施三次油气回收治理。⑦严格执行主要污染物排放总量控制制度，确保单个企业或项目的主要污染物排放总量符合区域 环境空气质量改善允许的排放总量要求。严格落实空气质量超标区域建设项目主要大气污染勸排放总量“倍量削减”。城区、泽州县、高平市的建设项目新增大气主要污染物排放总量只能从本区域内削减替代，不得跨县转入，严格控制向晋城市区周边调剂；⑧完善配套雨污管网建设。2021年10月底前，城市建成区基本消除生活污水收集处理设施空白区，市区建成区改造完成城镇雨污合流制管网剩余量的50%以上，各县（市）)建成医完成剩余量的33%以上，加快管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等工程，并达到省定考核目标。实施清污分流改造，2021年底城镇污水赴理厂进水生化需氧量平均进水浓度达150mg/L以上；⑨加强工业企业排水监管。持续推进工业企业提标改造及煤层气采排水规范整治，确保外排水达到《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019)，其他未作规定的指标执行行业特别排放限值，同时加快总氮达标排放改造工作。强化工业厂医初期雨水收集、治理和回用，建设初期雨水收集储蓄水池，推进厂医雨污分流管网改造，工业雨水排口实施非汛期封堵。采用固定床间歇式气化工艺的煤化工企业，在实施“直冷改间冷”的过程中，要同步推进污水烛理厂提标扩容改造工程，实现水质稳定达标排放；⑩加大优先保护类耕地保护力度，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降；⑾减少生活污染。推进农村生活垃圾分类收集、分类运输和分类处置，统筹推进农村生活垃圾处理和农业废弃物资源化利用；完善县城生活垃圾处理系统，推进城乡环卫一体化。分区分类选择收运处置模式，推动农村生活垃圾焚烧处理。 3、环境风险防控：①建立突发生态环境事件协同处置机制，强化突发事件应急准备、应急处置和事后恢复等方面的协同，实现生态环境风险联防联控；②工业类开发区或者工业集聚区应当建立污水分级分类处理利用的水污染治理体系，建立企业、园区、河流三级水环境风险防控体系，建立污水排放分级监测监管和预警体系；③完善地下水监测网络，防范地下水生态环境风险；④加强农村饮用水水源保护。全面排查影响农村饮用水水源地安全的工业企业、种养大户、垃圾堆放等环境风险源。对全市农村“千吨万人”饮用水水源地按季度开展监测。对饮用水水源水质不达标的农村供水工程，采取更换水源、安装水质净化处理设备、污染治理等措施，确保农村饮用水安全；⑤强化工业企业风险管控。开展沁、丹河流域化工、焦化、制药等行业水污染防治执法检查及水污染风险隐患排查整治，对工业集聚区内的企业进一步加强监测监管，对分散于园区外的高风险企业要加大环境安全执法力度，防止汛期工业废水、雨水混排。 4、资源利用效率：水资源：①2025、2035年晋城市水资源利用上线执行水利部门关于水资源开发利用总量、强度、效率等相关管控要求；能源：①2025、2035年晋城市能源利用上线执行晋城市“十四五”及中长期能源发展规划相关管控要求；②禁煤区范围内除煤电、集中供热和原料用煤企业外，禁止向禁煤区运输或者在禁煤区内储存、销售、燃用散煤或者煤制品；③禁止生产、销售不符合环境保护标准的商品煤和成品油；土地资源：①2025、2035年晋城市土地资源利用上线执行自然资源部门关于土地资源开发利用总量及强度相关管控要求；②严格控制非农建设占用耕地工业项目，商业旅游、农村宅基地等建设项目在选址时应尽量利用未利用地及闲置土地，尽量不占或少占耕地。确需占用耕地的，必须符合土地利用总体规划和城市总体规划，做到“占一补一”、“占优朴优”，并依法办理农用地转用审批手续。 本项目建设地点位于晋城市陵川县杨村镇北侧0.4km处，项目不占用基本农田及耕地且不在陵川县的禁煤区范围内，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类和淘汰类建设项目；另外本项目不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）、《外商投资产业指导目录》（2015年修订）中限制和禁止类项目中的行业；本项目工艺成熟、装备先进，不属于“双高”项目，运营期不产生难以治理的污染物。 综上所述，本项目的建设满足“环境准入负面清单”的有关要求。 综上所述，本项目的建设满足“三线一单”的要求。 2、本项目与陵川县地表水系的位置关系分析 太行山脊横跨全县南北，把全县分为两大水系。北、东、南三面属海河流域卫河水系，主要有武家湾河、香磨河、北召河三大河流，流域面积931km2，占总面积的55%；西面属黄河流域丹河水系，主要有东、西大河两大河流，流域面积759km2，占总面积的45%，分布着全县3/4的人口和耕地。这里地表土层较厚，河谷宽阔，两岸有小型冲积平原和盆地，是本县的主要产粮区。 武家湾和香磨河属于卫河流域，都是常年皆有清水流量的季节性河流。流量变化很大，雨季河水徒增，每逢暴雨，洪水陡涨。在两条河流的中、下游两岸，到处高山夹持，石壁峭立，沟谷深陷，河床狭窄，农田分布很少，虽有清水流量，但利用程度极其有限。 距离本项目最近的地表水为项目西侧3.6km处的桑家坪河，本项目运营期无废水外排，因此本项目的建设不会对当地的地表水环境产生影响。 陵川县地表水系图见附图7。 3、本项目与陵川县集中供水水源地的位置关系分析 根据《陵川县饮用水水源保护区划分技术报告》，陵川县供水水源为磨合水源地，磨河供水工程始建于上世纪70年代初，2008年以来对工程进行了全面的扩建改造。工程分三级提水，总扬程534m，总装机3630kw，压力管5.7cm，输水渠道42km，建10万m3调节池一座。随着饮水安全覆盖实施，对供水范围进行了延伸扩供，建成干、支管道750km，调节池45座总容积3万m3，承担着县城的西部、北部8个乡镇、279个村、15.5万人及256个机关企事业单位的生活生产用水，年供水量由原来200万立方提高到1340万立方。磨河水源为大、小磨河泉，小磨河泉出露在西闸水村李家坝村下山沟里，泉域面积为21.6km2，泉水多年平均流量0.089m2/s，大磨河泉出露在大磨河村旁河谷东岸，泉域面积为45.9km2，泉水多年平均流量0.188m2/s。小磨河泉位于陵川县城东南19.5km处李家坝村山下沟谷中。磨河水源保护区划分结果为： 一级保护区范围：泉口半径100m。 二级保护区范围：呈带状分布，具体范围为： 西部边界：仙红双-板窑村西-南河西-蒿地掌-花落坨东-大磨河泉一线； 东部边界：仙红双-源拳掌-苇池凹-虎味井东-大凹一线； 北部边界：仙红双村一线； 南部边界：大磨河泉南2km。由以上圈定的面积约10.97km2。 准保护区：准保护区范围为磨河泉泉域范围。 本项目厂址位置不在相关水源地的保护区范围内，本项目厂址位置与陵川县水源地的位置关系详见附图8。 4、本项目与三姑泉域的位置关系分析 三姑泉出露于泽州县河西乡孔庄村东5km的丹河河谷西岸三姑村，泉水呈股状集中流出，流量4.70m3/s（1956-1979年），出露高程302.3m。现已被河南省青天河水库淹没。该泉上游沿丹河有多处泉水出露，形成岩溶水排泄带。其中出露地层为奥陶系中统的有郭壁泉、土坡泉、台北泉；出露于寒武系中统有石青泉、马尾泉、苇滩泉、三姑泉等。泉水出露高程342.3-848.2m，多年平均排泄量7.2m3/s，近期流量5.52m3/s。此外，在白水河水掌村尚有水掌泉，流量约0.21m3/s。因尚有潜流拍向区外，三姑泉属非全排型泉。 三姑泉域位于山西省东南部，辖高平市、晋城市城区及泽州县大部和陵川县中西部。境内东部、南部为太行山脉，西部为伊侯山和武神山，北部为琉璃山和金泉山，中部为盆地。总的地形是北高南低、四周高、中间低的高原盆地。山区海拔1000-1500m，盆地中部标高690-820m。泉域内地貌以山地丘陵为主，群山连绵、盆谷相间。泉域内主要河流为丹河，属黄河流域。丹河自北而南流经高平、泽州，境内流长128.65km，流域面积2965km2。因灰岩河段地表水渗漏，大部分河段为干谷，小会泉以下始有清水。 泉域属暖温带大陆性气候，四季分明。多年平均降水量621.6mm（1952-1995），降水主要集中在6-8月，占全年降水量的60%左右。 泉域地处太行山隆起与沁水块坳两大构造单元之间，晋获褶断带以北北东向在高平至晋城西部由北向南穿过。区内地层分布由南到北有由老到新的变化规律，主要底层有：元古界震旦系钱变质岩，下古生界寒武、奥陶系碳酸盐岩，上古生界石炭、二叠系碎屑岩，新生界上第三系和第四系松散岩。古生界主要在泉域东、南部外围零星出露，寒武、奥陶系在东、南部广泛出露，其中以奥陶系为主。石炭、二叠系主要分布在中西部、西北部，新生界多分布于盆地及河谷区。 泉域岩溶含水层主要为奥陶系中统及寒武系中统，前者为上下马家沟组，下部富水性最强，后者在郭壁泉上游富水性弱，其下为主要含水层。 岩溶水补给来源主要是大气降水入渗，此外有水库、河流地表水渗漏及上覆岩层地下水越流补给，地下水向南或西南方向运动，在任庄水库和巴公一代沿丹河、白水河补给郭壁泉、三姑泉，东部东丹河补给白洋泉及丹河排泄带部分散泉。此外在高平一带沿晋获断裂带在南社一带潜流到延河泉域。 a.泉域范围 三姑泉域边界基本上与三姑泉以上丹河流域边界一致。其西部边界在甘润村以南以晋获褶断带为界，其北以地表分水岭为界；北部边界在金泉山、色头一带，以丹河与浊漳河流域地表分水岭为界；东部边界以柳树口-夺火-黄金窑-马圈一线的地形分水岭为界；南部边界位于大箕-三姑泉-南石瓮一线的近东西向弧形褶断带。 由上述确定三姑泉域总面积2814km2，其中可溶岩裸露区面积1008km2，主要位于东、南部；覆盖区位于泉域中部，面积589km2；埋藏区位于西北部，面积1217km2。包括晋城市高平、泽州、晋城市及陵川等市（县）。 b.泉域重点保护区范围 三姑泉重点保护区北起南背村南500m，西至双窑村东及怀峪村一带，南至省界，面积15.51km2。区内重要泉水有三姑泉。 本项目厂址具体建设位置位于三姑泉域范围内，但不在重点保护区范围内，厂区位置距离泉域重点保护区约20km。本项目运营期无生产废水及生活污水外排，因此本项目的建设不会对三姑泉域产生影响。 本项目与三姑泉域的相对位置关系见附图9。 ### 5、本项目与山西省生态功能区划的符合性分析 《山西省生态功能区划》分为5个生态区、15个生态亚区、44个生态功能区。 依据区域主导生态功能，44个生态功能区可归属为6类生态功能区。其中：水土保持和风沙控制类型生态功能区8个，煤炭、有色金属开发与生态系统恢复类型生态功能区8个，山地丘陵水源涵养、生物多样性保护和自然景观保护类型生态功能区8个，农牧业生产类型为主的生态功能区13个，水库调蓄与水土保持类型生态功能区1个，城市发展与城郊、盆地农业类型生态功能区6个。 根据《山西省生态功能区划》，本项目厂址所在地位于ⅡD-2：长治城镇发展与盆地农业生态功能区。 主要保护措施： 1.城镇发展要注重城镇化质量和效能，集约性、组群式和地域特色相结合；突出城市个性和功能特征，兼顾城乡统筹发展；城镇工业、社会、文化发展与生态城镇建设相融合；城镇发展与资源禀赋相适应，与环境承载能力相协调；城镇发展要带动新农村建设，互促互动相结合；省会大城市太原、区域中小城市与小城镇要功能互补、集群推进、协调发展；运城城镇发展与地域特色相结合，既与盐湖、湿地自然资源保护和旅游开发相融合，突出城区功能特征，又要与盆地棉麦果农产品开发相协调，建设好山西棉、粮生产基地。 2.加快城市环境保护基础设施建设，加强城镇环境污染综合整治，建设生态城市。在城市的建成区内禁止新建污染企业，限制建设用地过快增长。 3.加强水资源保护，提高水资源利用效率，建设节水型社会。水资源的开发利用要科学规划，采补平衡，合理调剂生产、生活和生态用水，实施保水、节水、蓄水工程。坚持开源与节流并重，节流优先，治污为本，综合利用，建设节水型城市。规划地下水禁采区，严禁超采地下水，防止出现大面积的地下漏斗和地表塌陷。 4.发展以农村沼气为主的农村可再生能源，保护自然植被。认真贯彻《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》的有关规定，在大力发展农村沼气的基础上，积极示范推广太阳能、生物质能、风能等可再生能源和省柴节煤炉（灶）、高效节能吊炕等节能技术，鼓励开展生物质资源的循环可持续利用，减少生物质资源直接燃烧等利用方式，切实解决农村地区生活用能，避免乱砍滥伐，保护自然植被。 5.加强城市发展规划，合理布局城市功能，限制城市的无序扩张。 主要产业发展方向： 1.农业：发展无公害农产品、绿色食品和有机食品，建立优质粮生产基地、菜篮子基地、优质果品基地和优质苗木花卉基地，发展城郊型生态农业。 2.工业：要以科学发展观为指导，走新型工业化道路。加快调整产业结构和转化经济增长方式，大力培育新型优势支柱产业，促进支柱产业多元化；优势支柱产业要延伸产业链条，提升科技水平，发展系列产品；大力发展循环经济和节约型经济。 3.旅游：建设城郊乡村生态旅游区，发展生态旅游。 本项目为煤炭储存类建设项目，项目在晋城市陵川县杨村镇村北0.4km处的一处场地内进行建设，不占用基本农田及耕地；本项目运营期大气污染物排放量较小，项目运营期无废水外排且项目运营期不开采地下水，同时本项目运营期加强了厂区周围的绿化工作，本项目的建设不违背山西省生态功能区划的要求。 山西省生态功能区划图详见附图10。 6、本项目与山西省主体功能区规划的符合性分析 根据晋政发[2014]9号文关于山西省人民政府关于印发《山西省主体功能区规划》的通知，全省划分为优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区。2014年4月11日，山西省政府发布《山西省主体功能区规划》（以下简称《规划》），将山西省国土空间细分为：重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区）、限制开发区域（重点生态功能区）和禁止开发区域四类区域，并赋予其不同的发展功能定位。 到2020年，山西省计划在全省15.67万km2国土面积上着力构建：“一核一圈三群”城镇化战略格局、六大河谷盆地为主的农业发展战略格局、“一带三屏”为主体的生态安全战略格局、“点状开发”生态友好型能矿资源开发格局等四大战略格局。 本项目选址位于陵川县，厂址所在地位于限制开发区域（重点生态功能区）中省级限制开发的重点生态功能区。省级层面限制开发的重点生态功能区包括28个县，面积5.1万km2。功能定位为全省森林、草地、湿地等自然、人工生态系统保护的关键区域，维持全省及周边省区可持续淡水资源供给系统的重要区域，山西省水土流失控制的主要区域。 根据《山西省主体功能区规划》“重大关系”小节，“本规划的重点开发、限制开发、禁止开发”中的“开发”，特指大规模高强度的工业化城镇化开发。限制或禁止开发，特指在这类区域限制或禁止进行大规模高强度的工业化城镇化开发，并不是限制或禁止所有的开发行为。将一些区域划为限制开发区域，并不是限制发展，而是为了更好地保护这类区域的农业生产力和生态产品生产力，实现可持续发展。限制开发区域作为农产品主产区和重点生态功能区，主体功能是提供农产品和生态产品，保障国家农产品供给安全和生态系统稳定，但也允许适度开发能源和矿产资源，允许发展那些不影响主体功能定位、当地资源环境可承载的产业，允许进行必要的城镇建设。 本项目为煤炭储存类建设项目，本项目在晋城市陵川县杨村镇村北0.4km处的一处场地内进行建设，不占用基本农田及耕地；本项目不属于“主体功能区划”中的“大规模高强度的工业化城镇化开发”，此外本项目运营期大气污染物排放量较小且运营期无废水外排，因此本项目建设不违背《山西省主体功能区规划》的要求。 山西省主体功能区规划图详见附图11。 ### 7、本项目与陵川县生态功能区划及生态经济区划的符合性分析 根据陵川县生态功能区划，本项目厂址位置属于：Ⅰ高平东部综合经济开发生态功能小区中的ⅠA杨村礼义丘陵台地营养物质保持与生态环境保护生态功能类单元。 根据陵川县生态经济区划，本项目厂址位置位于：Ⅳ重点开发区中的ⅣA-1陵川西部煤铁产业发展生态经济区。 本项目为煤炭储存类建设项目，项目在晋城市陵川县杨村镇村北0.4km处的一处场地内进行建设，不占用基本农田及耕地；本项目运营期大气污染物排放可做到达标排放，运营期无生产废水、生活污水外排，同时本项目运营期加强了厂区周围的绿化工作且对相关区域进行严格的硬化及防渗处理，项目建设及运营带来的影响是在区域自然体系与人工生态体系可以接受范围之内。因此本项目的建设基本符合陵川县生态功能区划及生态经济区划的要求。 陵川县生态功能区划、陵川县生态经济区划图详见附图12、附图13。 ### 8、本项目与《陵川县城市总体规划》（2008-2020年）的符合性分析 《陵川县城乡总体规划》（2011-2030年）于2014年6月晋城市人民政府审批通过，为了更好地贯彻落实总体规划内容，合理控制和引导县城建设区有序发展，紧抓新时期陵川发展的历史机遇，同时为新建项目编制修规提供支撑和依据，陵川县启动编制《陵川县县城控制性详细规划》。 （一）规划范围 南至望川街、北至北外环路、西至陵沁线、东至康复路和外环路，编制范围为10.44km2。 （二）规划结构 落实《陵川县县城总体规划》（2011-2030年）相关内容，确定中心城区规划结构为： “一核引领，两轴交融，四区划分，绿脉交织”。 一核引领：由综合服务、商务展示、现代商业区、历史文化区合力组成的陵川县综合发展核心。综合服务核心以县政府、崇安寺、传统商业步行街等综合服务功能为主导，成为引领陵川县中心城区发展的主要核心。 两轴交融：以古陵路为轴，打造城市发展的主要轴线，依托现有的资源，发展现代服务，盘活南北用地；以梅园街为依托形成城市次要发展轴线，依托东西走廊优势，提高土地用地效率。 四区划分：教育科研区、老城综合片区、文化服务片区、工业仓储区。 绿脉交织：依托中心城区周边良好的生态资源、边山及主要道路形成绿化廊道；以现状地形地貌为基础、保留现状城区内绿色山丘，拓展陵川丘陵地势特色，形成绿心与绿脉相互渗透的生态网络。 （三）人口及用地规模 1.人口规模 综合考虑县城建设区定位和功能布局，以及落实陵川总规中的实施要求，确定人口规模为9.9万人。 2.用地规模 此次规划范围为陵川县县城建设区，规划总用地面积10.68km2，其中县城建设用地面积为10.44km2，水域面积为0.06km2，基本农田面积为0.18km2。 （四）用地布局 规划居住用地面积为397.22公顷，为二类居住用地，其中包括住宅用地及服务设施用地，人均建设用地面积为40.12m2；规划公共设施用地107.76hm2；规划商业服务业设施用地面积为119.75hm2；规划工业用地面积为39.87hm2；规划物流仓储用地10.85hm2；规划绿地与广场用地面积200.8hm2，其中公园绿地为154.32hm2，人均公园绿地为15.59km2。 本项目建设地点位于晋城市陵川县杨村镇北侧0.4km处，厂址所在位置距离陵川县县城东南角约12km，不在陵川县县城区的规划范围内，因此本项目的建设不违背陵川县县城总体规划（2011-2030）的要求。 《陵川县城市总体规划》（2011-2030年）详见附图14。 ### 9、本项目与晋环发[2020]26号文《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析 山西省人民政府于2020年12月31日发布了《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋环发[2020]26号文）。根据《意见》及其附件“山西省生态环境管控单元图”，本项目所在地属于一般管控单元。 一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 本项目属于煤炭储存类建设项目，不属于钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃及两高行业项目；本项目在晋城市陵川县杨村镇村北0.4km处的一处场地内进行建设，不占用基本农田及耕地；项目厂址不在陵川县县城的建成区范围内；评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地及其他需要特别保护的特殊敏感区域，因此本项目的建设不违背晋环发[2020]26号文中的有关要求。 山西省生态环境管控单元图详见附图15。 ### 10、本项目与晋市政发[2021]17号文《晋城市人民政府关于印发晋城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》的符合性分析 为深入贯彻习近平生态文明思想，实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单生态环境分区管控，根据山西省人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发[2020]26号）有关要求，现结合晋城市实际，2021年6月30日，晋城市人民政府发布了《晋城市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（晋市政发[2021]17号文）。 根据该文中二、构建生态环境分区管控体系、划分生态环境管控单元可知，本项目拟选厂址所在地位于一般管控单元中。 一般管控单元生态环境准入清单要求为主要落实生态环境保护基本要求，执行国家及我市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 本项目运营期在严格落实评价提出的环保措施后可以做到达标排放，项目的建设对区域环境影响较小。本项目属于煤炭储存类建设项目，不属于钢铁、焦化、铸造、电解铝、水泥、平板玻璃等“两高”类项目，因此本项目的建设符合晋市政发[2021]17号文中的有关要求。 晋城市生态环境管控单元图详见附图16。 ### 11、本项目与陵政发[2020]66号文“陵川县人民政府关于印发陵川县禁煤区实施方案的通知”的符合性分析 为认真贯彻落实省、晋城市和陵川县《打赢蓝天保卫战2020年决战计划》等相关要求，进一步有效控制大气污染，切实改善区域环境空气质量，依据国家环境保护、大气污染防治等相关法律法规，结合实际，陵川县人民政府于2020年8月25日以陵政发[2020]66号文制定了“陵川县人民政府关于印发陵川县禁煤区实施方案的通知”。 工作目标：加强禁煤区建设，落实禁煤区各项禁煤举措，全面推进禁煤区散煤及煤制品禁燃、禁售、禁储、禁运，彻底实现禁煤区无煤化。 晋煤区范围：禁煤区范围为县城建成区，禁煤区面积占建成区面积的100%。 具体规划范围为：县城过境路、望洛北路、陵修路、黄围东街、棋山南路、文峰街围成的区域以内。 禁煤区建设任务： （一）禁止销售和使用煤炭及其制品 崇文镇在“禁煤区”边界范围按要求设立标识，明确管控要求。“禁煤区”范围内除集中供热企业、原料用煤企业外，禁止燃用煤炭。加强“禁煤区”内煤炭及其制品生产、流通、使用管控，依法取缔“禁煤区”内煤炭及其制品销售点，依法查处向“禁煤区”内拉运煤炭及其制品的运输车辆，全面禁止向“禁煤区”范围销售散煤的行为，发现违反规定销售散煤的行为，依法予以查处。 （二）燃煤污染源全面达标 “禁煤区”内的集中供热企业，污染物排放必须符合排放标准，并要全部安装大气污染源自动监控设施，主动与生态环境部门联网，实时监控污染物排放情况。生态环境部门要依法查处集中供热企业超标排放行为。 （三）实施集中供热和清洁能源替代 “禁煤区”优先采用集中供热等方式进行供热，分散供暖和工业燃煤小锅炉彻底“清零”，加快县城集中供热管网设施建设改造。在供热管网覆盖不到的区域，按照“宜气则气、宜电则电”的原则，通过“煤改气”“煤改电”等方式替代禁煤区内生产、生活及商业活动用煤。 （四）淘汰燃煤锅炉 加大已淘汰燃煤锅炉的监管力度，严格防止已淘汰燃煤锅炉死灰复燃。完成以气代煤、以电代煤的区域，不得再继续燃用散煤。 （五）加强燃煤设施执法监管 加强对“禁煤区”范围内集中供热企业的检查频次，加强对“煤改气”、“煤改电”等清洁能源替代项目的监督检查，杜绝能源逆替代，一经发现，从严处罚。 本项目建设地点位于晋城市陵川县杨村镇北侧0.4km处，厂址所在位置距离陵川县县城东南角约12km，项目厂址不在陵川县的禁煤区范围内，因此本项目的建设不违背陵政发[2020]66号文中的有关要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 1.1 项目概况 项目名称：陵川县晨泽工贸有限公司新建储煤库建设项目 建设单位：陵川县晨泽工贸有限公司 项目性质：新建 建设地点：晋城市陵川县杨村镇北侧0.4km处。 本项目拟选厂址位于晋城市陵川县杨村镇北侧0.4km处，占地性质为建设用地，建设地点厂址北侧及东侧为空地、西侧为横杨线、南侧为某粮食储存库。 本项目具体交通位置详见附图1；地理位置及周围敏感目标情况详见附图2；厂区四邻关系详见附图3。 1.2 建设规模 本项目用于煤炭的储存，年仓储煤炭70万吨。 1.3 项目投资 本项目总投1000万元，全部由企业自筹解决。 1.4 劳动定员及工作制度 本项目建成后全厂劳动定员10人，其中管理人员2人，一般工作人员8人。 本项目建成后年工作300d，每天工作8h。 1.5 原料来源及产品方案 本项目年仓储煤炭70万吨，煤炭来源主要为陵川县杨村镇周围煤炭洗选企业，使用公路运输，经厂区储煤库内筛分处理并储存后运至煤炭集运站装火车外售，不作为民用煤出售给散煤用户。 本项目储煤库设计最大储煤量15000t，年仓储煤炭70万t，周转周期为7.5d。 表1 本项目产品方案一览表 类别; 仓储量（万t/a）; 粒径（mm）; 硫分; 灰分. 精煤; 70; 3-8; ≤0.2%; ≤6%. 注：本项目不储存和销售灰份<16%，S份<1%的散煤. 2、建设内容 本项目运营期主要建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程等。 本项目运营期具体建设内容详见表2。 表2 本项目运营期主要建设内容一览表 工程类别; 建设内容. 主体 工程; 储煤库; 1座全封闭钢结构（留有进出口），建筑面积4000m2（L×B×H=80m×50m×10m），煤炭最大储存量为15万t，库内地面全部进行硬化处理，依据生产流程设置库内设置原料区、筛分区、成品区等。全部物料均在储煤库内堆存，不露天堆存。. 辅助工程; 办公业务区; 一层砖混结构，建筑面积200m2，设置办公室、业务室、会议室、财务室等。. 地磅; 靠近收集储煤库大门处设置1台地磅。. 门卫房; 1层砖混结构，建筑面积为50m2。. 储运系统; 物料运输; 运输道路依托厂区西侧的横杨线等，煤炭转运采用专用的清洁能源厢式汽车进行运输。. 公用工程; 给水系统; 本项目运营期用水由杨村镇水井提供，井深90m。. 排水系统; 本项目运营期储煤库淋控水经库内四周集水槽收集并沉淀处理后回用于煤场洒水抑尘，不外排；车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水由于水质较简单，回用于厂内道路洒水抑尘，厂区内旱厕定期进行清掏。. 供电系统; 本项目运营期电源引自杨村镇10KV专线，厂区内设置一台800KVA变压器进行供电。. 供暖制冷系统; 本项目运营期储煤库内不需要进行采暖，办公区及门卫室冬季采暖及夏季制冷均使用分体式空调。. 环保 工程; 废气; 物料装卸、储存及转运工序废气：本项目运营期设置全封闭（留有进出口）轻钢结构的储煤库、库内配套喷淋洒水装置及干式雾炮车，煤炭在库内转运采用封闭的输煤通廊，转载点设置干雾抑尘装置，抑尘效率98%。. 煤炭筛分工序废气：将煤炭筛分工序设置在封闭的储煤库内进行操作，同时在筛分机的上方设置集气罩，集气罩收集的废气最后引至一台布袋除尘器合并进行处理，集气罩集气效率为90%，布袋除尘器除尘效率为99.5%，系统风量15000m3/h，排气筒高度为15m。. 运输车辆扬尘：厂内运输道路地面硬化并定时洒水，保持路面相对湿度；煤炭运输采用密闭的厢车运输并限制车速，进、出厂前对运输车辆车体、轮胎进行清洗，抑尘效率90%。. 废水; 储煤库淋控水：经库内四周集水槽收集后通过地势落差自流进入一座容积为5m3的沉淀池，沉淀处理后回用于煤场洒水抑尘，不外排。. 车辆冲洗废水：经厂区大门口处设置的容积均为5m3的硬化防渗结构车辆废水收集池、沉淀池、清水池沉淀处理后循环使用，不外排。. 生活污水：用于厂区内道路洒水抑尘，不外排，厂区内旱厕定期进行清掏。. 初期雨水：在厂区地势最低处西南角设置一座容积为100m3的初期雨水收集池。. 噪声; 采用低噪声设备、设备安装、厂房隔声、运输车辆减少鸣笛等。. 固体废物; 各类水池产生的沉淀底泥：主要成分是煤炭及泥沙，属于一般工业固体废物，收集后混入产品进行外售。. 除尘灰：主要成分为煤粉，收集后混入产品进行外售。. 废矿物油：属于危险废物（HW08），集中收集后在厂区内一座建筑面积为30m2的地面硬化防渗防腐处理后的危险废物暂存间进行暂存（危险废物暂存库门口设置250mm高防溢槽围堰，围堰内坡度1%，对库内地面采取硬化及防渗处理[采用C20混凝土垫层+钢筋混凝土基础+2mm高密度聚乙烯防渗+20厚1:2水泥砂浆保护层]，设计防渗措施的防渗系数≤1×10-10cm；暂存库内地面、裙角结构均采用防腐卷材做防腐层，防腐等级达到户内强防腐蚀型：F2），最后由有资质的单位进行收集处理。. 生活垃圾：运营期厂区内设置封闭垃圾箱若干，生活垃圾经分类收集后定期由当地环卫部门清运处置。. 3、主要生产设备 本项目运营期主要配置设备详见表3、表4。 表3 本项目运营期主要设备配置情况一览表 序号; 名称; 规格型号、参数; 单位; 数量; 备注. 1; 装载机; 三一重工50T; 台; 3. 2; 地磅; WT-200T; 台; 1. 3; 移动洒水车; 10t; 辆; 1. 4; 给煤机; 2222K型; 台; 4. 5; 输送皮带; BH1.2m; 台; 6. 6; 高压雾化喷头; Ф=4mm; 个; 15. 7; 雾炮车; 福田; 辆; 1. 8; 筛分机; 300t/h; 台; 1. 9; 集气罩; 3m×2m；η=90%; 个; 1. 10; 布袋除尘器; 覆膜式；η=99%; 台; 1. 表4 本项目自动洒水装置配置清单一览表 设备（配件）名称; 规格; 数量; 备注. 自动洒水降尘装置主机; ZP-127Z; 1台; 额定流量25L/min. 颗粒物浓度传感器; GCG1000(A); 1台. 矿用电动球阀; DFB-15/12Q; 2台. 光控传感器; ZP-12R; 2台. 增压装置; 含电磁启动器; 1套. 组合式雾化喷头; 15套. 过滤器; 1套. 3、公用工程 （1）给排水 1）给水水源 本项目运营期用水由陵川县杨村镇水井提供，井深90m，其供水量能够满足本项目运营期生产生活用水需求。 本项目运营期用水环节主要是储煤库洒水抑尘用水、运输车辆冲洗用水、职工办公生活用水、厂内道路洒水及厂内绿化用水。 ①储煤库洒水抑尘用水：本项目运营期储库降尘洒水用水指标按2.0L/m2·次计，每天洒水1次，储煤库建筑面积4000m2，则每天用水量为8m3/d（2400m3/a）。 ②运输车辆冲洗用水：本项目在厂区大门出口处设置洗车平台一个，用于清洗进出运输车辆车身及轮胎泥沙。参照《山西省用水定额》（DB14/T1049-2021），载重汽车循环用水冲洗用水量按40L/辆·次计算。本项目汽车载重量按20t计算，则本项目洗车用水量=40L×10-3×700000t/a÷20t÷300d=4.67m3/d，洗车废水经沉淀后循环利用，新鲜水补水量按用水量的20%计，则洗车工序补水量为0.9m3/d（270m3/a）。 ③职工办公生活用水：本项目建成后厂区总定员10人，人员均为项目附近村民，除少数值班人员外均不在厂内住宿且厂内不设食堂及浴室。本次参照山西省质量技术监督局关于印发《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021）中的第4部分居民生活用水定额，本项目职工的生活用水量按照70L/p·d计，则本项目职工生活用水量为0.7m3/d（210m3/a）。 ④道路洒水：本项目建成后厂内道路及硬化地面面积约1000m2，本次参照山西省质量技术监督局关于印发《山西省用水定额》（DB14/T 1049.2-2015）中的第2部分工业企业用水定额，其道路洒水用水量按2.0L/m2·d计算，则道路洒水用水量为2m3/d（全年道路洒水用水按180d计，则全年绿化洒水用水量为（360m3/a）。 ⑤绿化用水：本项目建成后厂区内绿化面积约900m2，本次参照山西省质量技术监督局关于印发《山西省用水定额》（DB14/T 1049.2-2015）中的第2部分工业企业用水定额，其绿化用水量按1.5L/m2·d计算，则绿化用水量为1.35m3/d（全年绿化用水按180d计，则全年绿化洒水用水量为243m3/a）。 3）排水系统 ①生产废水 本项目运营期储煤库淋控水经库内四周集水槽收集后通过地势落差自流进入一座容积为5m3的淋控水沉淀池，沉淀处理后回用于煤场洒水抑尘，不外排；运营期运输车辆清洗废水按用水量的80%计算，则洗车废水产生量3.74m3/d。车辆冲洗废水先经一座容积为5m3收集池进行收集，然后进入一座容积为5m3沉淀池沉淀处理，最后进入一座容积为5m3清水池处理后循环利用。 ②生活污水 本项目运营期生活污水产生量为0.56m3/d，主要是职工的洗手洗脸水，由于水质较简单，用于项目内道路洒水抑尘；厂区内旱厕定期进行清掏，用于项目周围农田施肥。 本项目运营期用排水情况详见表5及图1、图2。 表5 本项目运营期用排水情况一览表 用水单元; 数量; 用水定额; 日用水量（m3）; 年用水量 （m3）; 排放 系数 （%）; 日排 水量（m3）; 年排 水量（m3）; 备注. 洒水抑尘用水; 4000m2; 2.0L/m2·次; 8; 2400; ---; ---; ---; 300d. 车辆冲洗用水; 3.5万次; 40L/辆·次; 0.9; 270; ---; ---; ---; 300d. 生活用水; 10人; 70L/p·d; 0.7; 210; 80; 0.56; 168; 300d. 道路洒水; 2.0L/m2·d; 1000m²; 2.0; 360; 0; 0; 0; 180d. 绿化用水; 1.5L/m2·d; 900m²; 1.35; 243; 0; 0; 0; 180d. （2）供电 本项目运营期电源引自园区10KV专线，厂区内设置一台800KVA变压器进行供电，能够满足本项目运营期用电需求。 （3）供暖及制冷 本项目运营期储煤库内不需要进行采暖，办公区冬季采暖及夏季制冷均使用分体式空调。 4、技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表6。 表6 本项目运营期主要技术经济指标一览表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 一; 仓储规模及产品方案. 1; 年仓储煤炭; 万t/a; 70. 1.1; 其中年仓储精煤; 万t/a; 70. 二; 工作制度. 2.1; 工作天数; d/a; 300. 2.2; 一班制; h/班; 8. 三; 主要原料消耗. 3.1; 电; 万kwh/a; 2.0. 3.2; 水; t/a; 3315. 四; 劳动定员; 人; 10. 五; 项目占地面积; m2; 9247. 六; 财务指标. 6.1; 总投资; 万元; 1000. 6.2; 建设投资; 万元; 800. 6.3; 铺底流动资金; 万元; 200. 6.4; 销售收入; 万元/年; 200. 6.5; 利润总额; 万元/年; 80. 5、总平面布置 根据国家《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）的要求，总图布置在满足生产工艺流程的前提下，严格遵循安全、卫生等有关规范规定，充分利用地形优势，做到功能分区明确。 本项目运营期具体平面布置情况详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、运营期生产工艺流程及产排污环节图 二、运营期工艺流程简介 （1）原料煤进长及装卸 ①原料煤运输 本项目原料煤炭由20t左右的全封闭厢式清洁能源运输汽车运来后经过地磅称重后按序运至封闭结构的储煤库卸车平台卸车，对厂区内道路硬化并派专人管理，经常维护以保持良好的路面状况；专人清扫抛洒在道路上的散状物料，对道路经常洒水可起到抑尘作用。 ②卸料、筛分、堆存 本项目卸车平台采用后卸式卸煤。在卸煤时同时进行喷淋洒水抑尘，卸完后空车经地磅过秤驶出。煤炭直接卸至储煤库地坑输送皮带上，由全封闭的煤炭输送通廊输送至筛分机对煤炭进行筛分处理，以筛分出粒径大于5mm及以下的煤炭，筛分完成后由皮带机输送至储煤区内分区进行堆存。 煤炭采用钢结构封闭储煤库储存，封闭储煤库内设固定+移动洒水抑尘设备，洒水喷射半径全面覆盖整个储煤库。 ③产品运出 运输车辆空车经地磅过秤进入储煤库，由装载机将产品煤装载至运输车辆，在装载过程同时进行喷淋洒水，然后采用全封闭厢式清洁能源汽车运输方式经过地磅称重后按序运出场外。 （2）运营期全封闭煤库 本项目设有1座全封闭钢架结构储煤库。煤堆与煤库结构间设有钢管混凝土柱用于保护煤库结构，兼通风气流导向。煤库结构采用单跨钢网架，架设C型檩条，面铺彩钢板封闭，煤库外观设计在满足使用功能、结构安全的前提下，通过彩钢原色，进出风口的窗户等设计使其与周围环境协调美观。 （3）洒水喷淋设施 固定式喷淋洒水设施设置：在封闭煤库内设15个喷头，分布于煤库内四周，覆盖整个煤堆表面，喷枪、喷头雾化均匀并自动旋转，角度可调，合理布置避免盲区出现，定时洒水，有效抑止煤尘的产生。喷淋系统技术参数如下： 射程：大于30m，可调 工作压力：0.8-1.2Mpa 喷枪仰角：33°-42° 喷枪摆头范围：0-120°可调 喷枪摆头频率：1.5-3次/min 喷射水状：设束近1/3为柱状，射程中部1/3为散射状，其余外部1/3为雾化状，雾化密度与煤尘形成匹配，整体装置外包保温材料，冬季可继续使用。 三、产排污环节分析 1、废气产排污环节分析 G1：原料煤炭车辆运输工序产生的废气，主要污染物为无组织的颗粒物； G2：煤炭筛分工序产生的废气，主要污染物为颗粒物； G3：煤炭在厂区内装卸、输送及堆存工序产生的废气，主要污染物为无组织的颗粒物。 2、废水产排污环节分析 W1：储煤库内产生的淋控水，主要污染物为SS等。 W2：运输车辆清洗工序产生的车辆冲洗废水，主要污染物为SS等； W3：职工办公生活产生的生活污水，主要污染物为SS、COD、氨氮等； W4：初期雨水。 3、固体废物产排污环节分析 S1：各类水池产生的沉淀底泥； S2：布袋除尘器收集的除尘灰； S3：设备维修及检修产生的废矿物油； S4：职工办公生活中产生的生活垃圾。 4、噪声产排污环节分析 本项目运营期主要产噪设备为装载机、给煤机、筛分机等产生的噪声，设备声压级在75-90dB（A）之间。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目建设地点位于晋城市陵川县杨村镇北侧0.4km处，目前本项目建设场地为空地且本项目属于新建项目，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 （1）陵川县2021年例行监测资料统计情况 评价收集了陵川县环境监测站2020年的例行监测数据全年统计资料：评价区内PM10全年浓度平均值为55μg/Nm3，未出现超标现象（标准值为70μg/Nm3）；评价区内PM2.5全年浓度平均值为32μg/Nm3，未出现超标现象（标准值为35μg/Nm3）；评价区内SO2全年浓度平均值为25μg/Nm3，未出现超标现象（标准值为60μg/Nm3）；评价区内NO2全年浓度平均值为15μg/Nm3，未出现超标现象（标准值为40μg/Nm3）；评价区内CO第95百分位值为1300μg/Nm3，未出现超标现象（标准值为4000μg/Nm3）；评价区内O38小时最大第90百分位数为173μg/Nm3，出现超标现象（标准值为160μg/Nm3）。 监测数据显示陵川县2020年例行监测数据中监测因子O3出现超标，因此陵川县环境空气质量属于不达标区。 表7 陵川县2020年环境空气例行监测数据统计情况一览表 单位：μg/Nm3 监测因子; 浓度值; 标准值; 最大浓度占标率（%）; 超标倍数; 达标情况. PM10; 55; 70; 78.6; 0.07; 达标. PM2.5; 32; 35; 91.4; ---; 达标. SO2; 25; 60; 41.7; ---; 达标. NO2; 15; 40; 37.5; ---; 达标. CO; 1300; 4000; 32.5; ---; 达标. O3; 173; 160; 108; ---; 超标. 注：按照《环境空气质量评价技术规定（试行）》（HJ663-2013）中的规定，在年评价中，O3指城市O3日最大8小时滑动平均值，按照第90百分位数统计；CO按照第95百分位数进行统计；SO2、NO2、PM10、PM2.5按年均值统计。 （2）评价区环境质量现状补充监测 建设单位委托山西中安环境监测有限公司对评价范围内环境空气质量现状进行了补充监测评价，监测点位为项目厂区，监测项目为TSP，监测时间为2022年2月26日至2022年2月28日，具体点位详见表8和附图2。 表8 环境空气质量现状监测布点一览表 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段. 厂区; 695824.26; TSP; 24h平均. 3970865.79. 分析个监测点位的监测结果，统计其日均浓度范围、超标个数及超标率、最大占标率等，具体监测数据统计结果分别见表9。 表9 评价区TSP监测数据统计一览表 序号; 监测点; 小时浓度范围 （μg/m3）; 样本个数; 超标个数; 超标率 （%）; 最大浓度 占标率（%）. 1#; 项目厂区; 221-235; 3; 0; 0; 78.3. 由表9可以看出，监测点位连续监测3天，共得到日均浓度值3个，其浓度范围在221-235μg/m3之间，与《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准（300μg/m3）比较，未出现超标现象，最大浓度占标率为78.3%，说明评价区未受到颗粒物污染。 二、地表水环境质量现状 评价收集了晋城市地表水国考断面（丹河-任庄水库监测断面）1-12月的水质累计监测数据，具体情况详见表10。 表10 丹河-任庄水库监测断面主要污染物监测结果统计表 单位：mg/L 序号; 断面; 项目; 监测值; 标准值; 超标倍数. 1; 水神堂泉 监测断面; 氟化物; 0.371; 1.5; ---. 2; NH3-N; 1.968; 2.0; ---. 3; TP; 0.22; 0.4; ---. 4; COD; 24; 40; ---. 根据丹河任庄水库监测断面例行监测数据可知，四项监测因子氨氮、化学需氧量、总磷、氟化物监测数据全部达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质的要求。 三、地下水环境质量现状 本项目拟对厂区内地面及储库等均进行硬化处理，且对初期雨水池、沉淀池等进行了重点防渗处理。因此经采取以上地下水环境污染防治措施后，不存在明显的地下水污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目不需开展地下水环境现状调查。 四、声环境质量现状 本项目选址位于晋城市陵川县杨村镇北侧0.4km处，建设项目拟选厂址周边50m无村庄等敏感目标，因此本项目未开展声环境质量现状监测工作。 五、土壤环境质量现状 本项目拟对厂区内地面及储库等均进行硬化处理，且对初期雨水池、沉淀池等进行了重点防渗处理。因此经采取以上土壤环境污染防治措施后，不存在明显的土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目的建设不存在土壤污染途径，可不开展土壤环境质量现状调查，因此本项目未开展土壤环境质量现状评价。 六、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）可知：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 根据现场踏勘，本项目周围生态环境以农业生态系统为主，主要为小麦、玉米、豆类等农作物。野生植被覆盖率不高，主要为田间地头的野草。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目评价范围内无特殊保护区，生态敏感与脆弱区。结合评价区的实际情况和特点，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区等人群较集中的环境空气保护目标；项目厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；厂界外50m范围内无声环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：本项目运营期废气中排放的颗粒物执行《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2207-2021）表1有组织大气污染物排放限值，具体标准值见表11。 表11 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2207-2021） 污染物; 标准限值. 颗粒物; 20mg/Nm3. 2、废水：本项目运营期车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排；收集的储煤库淋控水用于储煤库洒水抑尘，不外排；生活污水由于水质较简单，主要是职工的洗手洗脸水，用于厂区内道路洒水抑尘，厂区旱厕定期进行清掏。 3、噪声：本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值；本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表12、表13。 表12 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 时 段; 昼 间; 夜 间. 噪声限值; 70; 55. 表13 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008） 单位： dB(A) 类 别; 昼 夜; 夜 间. 2; 60; 50. 4、固体废物：危险废物分类及暂存按照《国家危险废物名录》（生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会第15号令）；临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（[2013]第36号）中的有关规定。 其他一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号）中第一章第三条的规定“属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标”。 结合本项目在实施过程中对环境的影响特点：本项目运营期相关受控污染物主要是生产过程中产生的颗粒物，其有组织排放量为0.9t/a。 根据晋城市生态环境局陵川分局文件陵环发[2022]6号文可知，本项目受控污染物排放满足生态环境管理部门污染物排放总量的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、大气污染防治措施 本项目施工过程中，为了最大限度的减小对附近居民造成的影响，对于施工期扬尘，施工期污染防治措施综合参考山西省环境保护厅《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》（晋环发[2010]136号）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007））《关于进一步加强建筑施工工地环境保护管理的通知》（山西省环境保护厅晋环函[2010]136号文）《山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划》《山西省空气质量巩固提升2021年行动计划》（晋政办发电[2021]16号）及《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（晋市政办[2020]15号）等相关规定控制施工扬尘，加强施工期扬尘污染治理，以减轻对大气环境的影响。具体要求如下： a.工地沙土全部使用抑尘网覆盖，实现工地沙土100%覆盖； b.施工场地内定期洒水，采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工场地道路积尘，保证施工地面湿润，扬尘严重时应加大洒水频率，进一步减少施工过程中的扬尘污染，保证工地100%洒水抑尘； c.在施工场地出入口处设置车辆冲洗平台，对车辆车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗，以保证出工地车辆100%冲洗； d. 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出，实现渣土车辆100%密闭运输。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输； e.施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，并按照当地政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境，施工场地四周已有围墙遮挡，可实现施工营地100%围挡； f.进出场道路全部进行压实硬化，保证工地路面100%硬化。 g.重污染天气期间停止工地土石方作业和建筑物拆除施工等应急措施的执行。 ②运输车辆及作业机械尾气 施工车辆必须定期维修保养，施工车辆应达到相关的汽车废气排放标准，采用国三及以上并有登记编码的非道路移动机械进行施工作业，施工机械亦应达到相关的排放标准。 采取以上措施后，可有效控制施工扬尘及机械尾气，使其对周围环境的影响较小。 二、水污染防治措施 本项目施工期废水主要为设备冲洗水、施工人员的生活污水。 （1）环评要求：施工现场设置集水沉淀池，设备冲洗废水和生活废水（主要是洗手等废水），经沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘。 （2）施工场地设置旱厕，粪便定期清运，用于周围农田施肥。 通过采取以上防治措施以后，施工期产生的水污染物对周围地表水环境产生影响很小。 三、固体废物污染防治措施 本项目施工期产生固废主要为施工垃圾和施工人员的生活垃圾。施工垃圾主要为原料、设备包装废弃物。因此，环评要求： （1）施工垃圾集中收集，主要为原料、设备包装废弃物，由废品收购站统一收购处理。 （2）施工场地设置垃圾桶，集中收集生活垃圾，由环卫部门统一处理。 通过采取以上防治措施以后，施工期产生的固废不会对周围环境产生影响。 四、声环境影响防治措施 施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据类比，机械噪声在70-100dB（A）之间，运输车辆噪声一般在90dB（A）左右。 环评要求采取如下措施： （1）所有高产噪设备的施工时间应尽量安排在日间，尤其是混凝土浇注阶段，尽量避免在居民夜间休息时间进行施工. （2）考虑到混凝土浇注期间不能中断的施工特点，如必须在夜间施工，应征得周围居民的同意及谅解，评价要求场地晚上22:00至次日凌晨6:00禁止施工。 （3）施工期避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声. （4）对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立单面声障。混凝土罐车出料口下加装帆布袋，防止混凝土沿途洒落，车辆经过市区应限速，禁止鸣笛。 （5）企业必须严格按照评价规定的噪声治理措施进行施工，尤其是采用低噪声设备，合理安排作业时间，尽量减少夜间混凝土浇注时间，可有效降低噪声对环境的影响，并减少社会影响。施工机械噪声影响较大的范围主要在100m以内，施工期间应注意合理安排施工布局，同时高噪声作业应安排在昼间进行，并在施工场界设置维护设施，对周围敏感点应做到合理避让。 （6）降低施工设备噪声，要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备，加强定期检修、养护； （7）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，将施工阶段的噪声减至最小，在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生的噪声。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气环境影响分析及采取的污染防治措施 表14 本项目运营期废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息一览表 产排污环节; G1汽车运输; G2煤炭筛分; G3煤炭装卸、输送、堆存等. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 污染物产生量; 29.98t/a; 180t/a; 4.69t/a. 污染物产生浓度; ---; 4000mg/m3; ---. 运行时间; ---; 3000h; ---. 排放形式; 无组织; 有组织; 无组织. 治理设施; 治理设 施名称; 车辆全封闭+ 定期洒水抑尘; 库内操作+集气罩+布袋除尘器; 全封闭储存库+洒水抑尘等. 处理能力; ---; 15000m3/h; ---. 集气效率; ---; 90%; ---. 除尘效率; 90%; 99.5%; 98%. 是否为可行技术; 是; 是; 是. 污染物排放量; 2.9t/a; 0.9t/a; 0.09t/a. 污染物排放浓度; ---; 20mg/m3; ---. 污染物排放速率; ---; 0.30; ---. 排放口基本情况; 高度; ---; ---; ---. 排气筒内径; ---; ---; ---. 温度; ---; ---; ---. 编号; ---; ---; ---. 名称; ---; ---; ---. 类型; ---; ---; ---. 地理坐标; ---; 695824.26; ---. 3970865.79. G1：原料煤炭车辆运输工序产生的废气，主要污染物为无组织的颗粒物 运输车辆产生的运输扬尘源强的大小与运输距离、道路路面、行驶速度有关，一般情况，在自然风作用下车辆产生的扬尘所涌向的范围在垂直于道路两侧20m范围内。本项目运营期采用厢式清洁能源汽车运煤炭，目前运输路面路况较好。汽车运输道路扬尘计算公式如下： 式中：QP----道路扬尘量，kg/km.辆； Q’P----总扬尘量，kg/a； V ----车辆速度，20km/h； M ----车辆载重，t/辆，20t/辆； P ----路面灰尘覆盖率，0.20km/m2； L ----运输距离，km，按3km； Q----运输量，t/a，70万t/a。 经计算，本项目物料道路运输途中起尘总量约28.98t/a。 针对道路运输扬尘，本次评价提出以下要求： ①厂区内外运输道路要加强养护、修整，道路两边栽种行道树，并配备洒水车，对该路段定期进行清扫、洒水，保持路面相对湿度； ②本项目原料为煤炭，运输车辆采用使用清洁能源的厢车运输，并严禁超载，在厂区门口设置车辆清洗平台，车辆进出厂区需清洗车轮，出现抛撒要及时进行清扫干净； ③煤炭运输过程途径最近的村庄为杨村镇，本次评价要求在沿村道路上要减速慢行、禁止鸣笛，以降低二次扬尘及噪声对村庄造成的影响。 本项目煤炭来源于山西陵川崇安关岭山煤业有限公司配套洗煤厂及周围煤炭洗选企业，由于运距较短，故采用公路运输。采取上述措施后，可减少道路无组织扬尘量的90%，因此该工序无组织扬尘的排放量约2.9t/a。 另外，本次评价要求本项目全厂除绿化场地外，其他地面全部硬化，不得留有裸露地面。 G2：煤炭筛分工序产生的废气，主要污染物为颗粒物 本项目煤炭在筛分工序会产生废气，废气中的主要污染物为颗粒物，根据类比同类型建设项目，该工序的产尘浓度约为4000mg/Nm3，设备年运行3000h。本次环评要求在筛分机筛面的上方1m处设置一个集尘罩，集气罩罩口尺寸为L×B=3m×2m。 集气罩风量计算： 筛分机上方集尘罩为外部顶吸罩，集气罩尺寸为3m×2m，距筛面高度为1m，则集气罩风量按如下公式进行计算： Q=v×F×3600 式中：Q---风量，m3/h； v---罩口平均风速，m/s。可取0.5-1.25，顶吸罩一边敞开时取0.5-0.7，本次评价取0.6； F---罩口面积，6m2。 本项目将煤炭筛分工序设置在封闭的储煤库内进行操作，同时在筛分机的上方设置集气罩，集气罩收集的废气最后引至一台布袋除尘器合并进行处理，集气罩集气效率为90%，布袋除尘器除尘效率为99.5%，系统设计风量15000m3/h，排气筒高度为15m。 表15 本项目布袋除尘器主要技术参数一览表 项目; 处理风量 （m³/h）; 过滤面积（m2）; 过滤风速（m/min）; 设计排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度 （m）. 覆膜式布袋除尘器; 15000; 312.5; 0.8; ≤20; 15. 经计算，煤炭筛分工序经采取集气罩+布袋除尘器的污染防治措施处理后，有组织颗粒物的排放量为0.9t/a，排放浓度为80mg/m3，有组织颗粒物的排放浓度满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2207-2021）表1有组织大气污染物排放限值（颗粒物20mg/m3）的要求，可实现达标排放。 G3：煤炭在厂区内装卸、输送及堆存工序产生的废气，主要污染物为无组织的颗粒物 本项目运营期设一座封闭结构的储煤库，库内储存的煤炭是堆场扬尘的主要来源，因此本次评价主要考虑物料堆场产生的堆放及装卸扬尘，其起尘量与装卸高度H、含水量W，风速V等有关。 物料堆场装卸过程的主要环节是汽车装卸，堆取料最高高度为8m，堆料时保持1.5m的落差。其计算公式如下： 装卸扬尘：Qz＝98.8/6·M·e0.64u·e-0.27·H-1.283 堆存起尘：Qm＝11.7U2.45·S0.345·e-0.5ω·e-0.55（W-0.07） 式中：Qm——堆场起尘量，mg/s； Qz——装卸扬尘量，mg/次； U——临界风速，m/s，取大于4m/s； S——堆场表面积，4000m2； ω——空气相对湿度，取60%； W——物料湿度；取8%； M——车辆吨位，评价取20t； H——装卸高度，评价取1.5m。 根据堆存公式可知，堆存与临界风速有关，当风速大于4m/s时，会产生堆存扬尘。由于本项目物料粒径较大，根据经验估算，物料装卸过程产尘量为3.77t/a；物料堆存过程产尘量为0.92t/a。 本项目运营期煤炭储存于全封闭轻钢结构储煤库内，煤库地面全部硬化处理且煤炭装卸全部在储煤库内完成。装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差；储煤库四周设可覆盖整个储煤库的洒水装置，使煤堆保持一定的湿度。并配备1台干式雾炮车。另外本项目煤炭经卸车平台直接卸至地坑输送皮带上，本次评价要求，煤炭装卸时，进行洒水抑尘，且煤炭输送采用全封闭栈桥及输送通廊，并在转载点设置喷淋洒水设施；采取以上措施后，抑尘效率可达98%以上，则该工序无组织颗粒物的排放量为0.09t/a。本次评价要求对于煤炭装卸过程中产生的扬尘，要加强管理，采用定点装卸，在装卸时应尽量平缓，减少颗粒物的散出。 综上所述，经采取环评规定的污染防治措施后，本项目的建设对区域大气环境的影响较小。 2、运营期水环境影响分析及采取的污染防治措施 表16 本项目废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息一览表 产排污环节; 办公生活; 运输车辆冲洗; 煤炭储存库. 类别; 生活污水; 冲洗废水; 淋控水. 污染物种类; SS、COD、氨氮等; SS等; SS等. 污染物产生量; 168m3/a; 1122m3/a; ---. 治理设施; 处理能力; ---; 三座废水收集池; 一座收集沉淀池. 治理工艺; 回用于洒水抑尘; 回用于车辆冲洗; 用于库内洒水抑尘. 治理效率; ---; ---; ---. 是否为可行技术; 是; 是; 是. 废水排放量; 0; 0; 0. 污染物排放量和浓度; ---; ---; ---. 排放方式; ---; ---; ---. 排放去向; 不外排; 不外排; 不外排. 排放规律; ---; ---; ---. 排放口基本情况; 编号; ---; ---; ---. 名称; ---; ---; ---. 类型; ---; ---; ---. 地理坐标; ---; ---; ---. 排放标准; ---; ---; ---. 监测要求; 监测点位; ---; ---; ---. 监测因子; ---; ---; ---. 监测频次; ---; ---; ---. W1：储煤库内产生的淋控水，主要污染物为SS等 本项目运营期经库内四周集水槽收集后通过地势落差自流进入一座容积为5m3的收集沉淀池，沉淀处理后回用于煤场洒水抑尘，不外排。 W2：运输车辆清洗工序产生的车辆冲洗废水，主要污染物为SS等 本项目运营期车辆清洗废水产生量约1122m3/a，项目运营期拟在厂区入口处设置洗车平台，车辆清洗废水系统由废水收集池、沉淀池及清水池三部分组成，运输车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 该洗车平台长12m，宽12m，两侧设置喷嘴共18个（东西侧各9个），在洗车平台下设置洗车废水收集池、沉淀池和清水池各一座，每座池体容积均为5m3。 W3：职工办公生活产生的生活污水，主要污染物为SS、COD、氨氮等 本项目运营期职工办公生活过程中产生的生活污水主要是职工日常生活过程中产生的洗手洗脸，生活污水产生量为0.56m3/d，主要污染物为COD、BOD、氨氮、SS等，由于水质较简单，因此生活污水收集后用于厂区道路洒水抑尘或储煤库洒水抑尘，不外排。 W4：初期雨水 拟建项目生产区的初期雨水可能会受到污染，因此需要单独收集处理。初期雨水设计流量按晋城市暴雨强度公示计算，公示为： q=3340×（1+1.43lgT）/（t+15.8）0.93 式中，q---暴雨强度（L/s•ha）； T---设计重现期（取值1-3a，取1.5a）； t---设计降雨历时（min，一般取15min）； 计算结果q=152.42L/s.ha。 一般以降雨初期15min的雨量作为初期降雨量： Q= qFψT 式中，Q---初期雨水排放量（L/s）； F---汇水面积（ha，取0.8）； Ψ---为径流系数（0.4-0.9，取0.5）； T---为收水时间（s，一般取15min）。 拟建项目收集初期雨水量按15min考虑，因项目煤炭储存位于封闭结构的储煤库内，使得雨水可能造成的污染区域减少，因此计算得需收集的雨水回水面积按最大0.8ha计，经计算前15min初期雨水量为91.4m3，因此在厂区内地势最低处需要建设一座容积为100m3的初期雨水池。根据厂区总平面布置情况，评价要求厂区内初期雨水沉淀池布置在厂区的西南侧，建成地下式收集沉淀池，并采用抗渗防渗措施。 采取以上措施后，本项目运营期产生的生产及生活污水均不外排，对周围环境的影响在可接受范围内。 3、运营期声环境影响分析及采取的污染防治措施 （1）噪声源强分析 本项目运营期主要产噪设备为装载机、给煤机、筛分机等产生的噪声，设备声压级在75-90dB（A）之间。 表17 本项目运营期主要噪声源及防治措施一览表 单位：dB（A） 序号; 声源 名称; 数量; 采取措施前噪声值; 治理措施; 采取措施后噪声值; 声学特点; 距厂界最近距离. 1; 装载机; 3台; 70; 选用低噪声设备，室内安装，加强维护; 55; 间歇; 20m. 2; 给煤机; 4台; 75; 60; 间歇; 30m. 3; 水泵; 3台; 85; 70; 间歇; 20m. 4; 筛分机; 1台; 90; 65; 间歇; 20m. 5; 除尘器; 1台; 75; 60; 间歇; 5m. 6; 风机; 1台; 85; 70; 间歇; 40m. （2）噪声污染防治措施 为降低噪声对周围环境的影响，防止噪声影响职工及周围居民正常的生产、生活。针对本工程生产的特点，本次评价提出本工程噪声的防治措施包括以下几方面： ①对于本工程的生产装置，设计时应尽可能选择声压级较小、振动小的低噪声设备，从源头上控制噪声产生的级别； ②本项目各类产噪设备均设置于厂房内，并对设备厂房、墙壁进行吸声处理，并建设便于观察和控制生产过程的隔声间； ③除采取以上防治措施外，工程还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻噪声对操作人员的直接影响； - ④重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境、调节气候，而且还可阻滞噪声传播、吸收尘等污染物，减轻污染。工程应根据当地的气候特点，选取适宜当地生产的树种，种植于高噪声源及暂存库四周。 - 4、固体废物环境影响及采取的污染防治措施 表18 本项目运营期固体废物排放信息一览表 单位：t/a 产生环节; 各类水池沉淀底泥; 布袋除尘器. 名称; 底泥; 除尘灰. 属性; 一般工业固体废物; 一般工业固体废物. 有毒有害物质名称; ---; ---. 物理性状; 固体; 固体. 环境危险特性; ---; ---. 产生量; 2t/a; 161.2t/a. 贮存方式; ---; ---. 利用处置方式和去向; 混入产品进行外售; 混入产品进行外售. 利用或处置量; 2t/a; 161.2t/a. 产生环节; 职工办公生活; 设备维修及检修. 名称; 生活垃圾; 废矿物油. 属性; ---; 危险废物（HW08）. 有毒有害物质名称; ---; 废矿物油与含矿物油废物. 物理性状; 固体; 液体. 环境危险特性; ---; T. 产生量; 1.5; 0.1. 贮存方式; 袋装; 专用容器收集并厂区内暂存. 利用处置方式和去向; 环卫部门统一处置; 暂存后有资质单位处置. 利用或处置量; 1.5; 0.1. S1：各类水池产生的沉淀底泥 本项目运营期各类水池会产生沉淀底泥，产生量约2t/a，主要成分是煤炭及泥沙，属于一般工业固体废物，收集后混入产品进行外售。 S2：布袋除尘器收集的除尘灰 本项目运营期布袋除尘器收集的除尘灰约161.2t/a，主要成分是煤尘，属于一般工业固体废物，收集后混入产品进行外售。 S3：设备维修及检修产生的废矿物油 本项目运营期生产设备检修、维护过程会产生的废矿物油，按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会第15号令，2020年11月27日），废矿物油属于危险废物（编号：HW08，废物代码：900-249-08，废矿物油与含矿物油废物），废矿物油产生量约为0.1t/a。废矿物油采用专用的塑料容器收集后在厂区内一座建筑面积为30m2的危险废物暂存间进行暂存，最后由有资质的单位进行收集处置。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（[2013]第36号）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）中的的规定，环评对本工程中危险废物的收集、运输、转移及储存等提出以下要求： 1、危险废物的收集措施 本项目运营期产生的危险废物在厂区内危险废物暂存间（建筑面积为30m2）暂存后最后由有资质的单位进行收集处置。 2、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（[2013]27号）中的有关规定，危险废物集中贮存设施的选址应满足以下条件： ①地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 ②设施底部必须高于地下水最高水位。 ③应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 ④应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。 ⑤应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 ⑥应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 ⑦该区域的防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 根据本项目的工序特点，本项目设置1座建筑面积为30m2危废暂存库，用于暂存厂内产生的危险废物废矿物油，室内设围堰并进行防渗硬化处理且危险废物暂存间的选址均满足上述选址要求。 2）危险废物收集处置单位每年将对本项目产生的危险废物收集一次，因此本项目危险废物暂存间的贮存期限、能力等满足要求。 3）本项目危险废物暂存间为封闭式的库房，库房内仅是危险废物的暂存，不进行长期存放，因此暂存过程中不会产生明显的恶臭气体，另外库房内的危险废物采用密闭的容器储存且四周设围堰、地面进行严格的硬化及防渗处理，因此本项目危险废物暂存过程中对不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成不良影响。 3、运输过程的环境影响分析 厂内由专人负责将危险废物分类收集后，由专人负责运送，每天按时间（上午10:00-11:00，下午4:00-5:00）和路线（煤炭储存库-危废暂存库）用专用工具密闭运送至危废暂存库。应防止危险废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，应尽量做到日产日清。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签； ④危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； ⑤必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； ⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 4、危险废物的转运措施 ①在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； ②建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ③危险废物收集处置单位在运输危险废物过程中运输路线应尽量远离环境敏感点。 5、危险废物的管理措施 要求建设单位指定符合要求的危废管理制度，并指定专人负责和维护，必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 6、委托利用或者处置的环境影响分析 建设单位拟将运营期产生的各类危险废物由有资质的单位进行收集处置。 表18 本项目运营期产生的危险废物汇总情况一览表 危险废物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 产生量 （t/a）; 产生工 序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产生周期; 危险特性. 废矿 物油; 矿物油与含矿物油废物HW08; 900-249-08; 0.1; 设备维修及检修; 液态; 机油; 废矿 物油; 30d; 有毒有害. 表19 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 贮存场 所名称; 危险废物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 贮存场所位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物暂存库; 废矿 物油; 矿物油与含矿物油废物HW08; 900-249-08; 厂区; 30m2; 专用容器; 0.5; 30d. S4：职工办公生活中产生的生活垃圾 本项目运营期生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，本项目劳动定员为10人，则本项目实施后生活垃圾产生量为1.5t/a。建设单位拟在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门清运处置。严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。 5、环境风险影响分析及采取的污染防治措施 5.1 风险源分布情况及危险源识别情况 按照环办环评[2020]33号文编制指南中的有关要求，环境风险不需判定等级，需明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。结合本项目特点，此次评价将危险废物暂存库划定为一个危险单元，危险源识别为危险废物（HW08），其最大储存量为0.1t/a。 5.2 污染影响途径分析 根据项目特点，结合本项目实际，可能出现的环境风险主要是危险废物暂存库地面破裂等导致的环境风险。虽然项目环境风险事故发生的几率和强度均比较小，但为了防患于未然，防止或减缓环境风险及其危害，首先应制定相应的环境风险应急预案，以便在突发事故出现时，有计划、有步骤的及时处理突发事件，必要时进行环境风险事故演习，通过演习，增强员工环境风险事故应急意识，同时对预案进行必要的修订，使预案更加切合实际，便于操作。 ①消防废水外排的环境风险 在火灾过程中会产生消防水。消防水中含有有毒有害的物质，若消防水未及时处理或处理不当外排，扩散出厂区，可能会对水体环境构成污染危险。 ②危险废物泄漏危害后果分析 本项目运营期产生的危险废物在危险废物暂存库内进行暂存，危废储存装置破损导致危险废物泄漏可能影响泄漏位置所在区域的土壤及地下水体。 5.3 环境风险防范措施 建设单位运营期应加强废矿物油储存设施及转运设施的维护和管理，防止非正常排放，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （1）危险废物运输过程中的风险防范措施 本项目的危险废物运输过程中潜存一定风险，为防止在收运过程中发生危险废物洒落等事故污染周围环境，引发污染事故，应注意以下收集和运输过程的风险防范措施。 ①在危险废物的收集运输过程中必须做好废物的密封包装、遮盖、捆扎等措施，严禁将具有反应性的不相容的废物、或者性质不明的废物进行混合，防止在运输过程中的反应、渗漏、溢出、抛洒等情况发生。 ②在危险废物的包装容器上清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和包装日期。 ③危险废物的包装容器的材料不能造成任何泄露。包装容器必须有明显的标识、标识尺寸。内容应符合《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关要求。 （2）危险废物贮存过程中的风险防范措施 为防止本项目危险废物泄漏等对区域地下水环境造成污染，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），对厂区内危险废物暂存库进行严格的硬化及防腐、防渗处理。 防渗措施：暂存库门口设置250mm高防溢槽围堰，围堰内坡度1%，对库内地面采取硬化及防渗措施整改（采用C20混凝土垫层+钢筋混凝土基础+2mm高密度聚乙烯防渗+20厚1:2水泥砂浆保护层），设计防渗措施的防渗系数≤1×10-10cm。 评价要求建设单位运营期加强对危险废物收集暂存库地面的日常维护保养工作，强化监控手段，定期检查，降低地面破损概率，一旦发现地面破损必须及时补救，以防止物料泄漏对区域地下水及土壤环境产生影响。危险废物运输、转运过程中应严格执行危险废物转移联单制度；在项目对可能产生地下水影响的各项途径均有效预防，确保各项环保措施得以严格落实，并加强维护和厂区管理的前提下，可有效控制贮存区内的污染物下渗现象，避免污染地下水及土壤环境。 防腐措施：暂存库内地面、裙角结构均采用防腐卷材做防腐层，防腐等级达到户内强防腐蚀型：F2。 根据公司突发环境事件应急预案，设突发环境事件应急指挥部。下设应急指挥部办公室及2个应急工作小组，突发环境事件应急办公室设在公司办公室，日常工作由公司办公室兼管。当发生一级及一级以上突发环境事件时，由突发环境事件应急指挥部负责公司应急工作的组织和指挥。 应急指挥部是突发环境事件的应急权力机构，全权负责公司环境事件的应急组织指挥工作。总指挥和副总指挥分别由总经理和副总经理担任。当总经理和副总经理不在时，由其他副总经理和副总经理担任临时总指挥和临时副总指挥。 本项目在落实一系列事故防范措施，制定完备的环境风险应急预案，保证事故防范措施等的前提下，项目环境风险可控制在可接受水平内。本评价认为在科学管理和完善的预防应急措施处置机制保障下，本项目发生事故的可能性是比较低的，风险程度属于可接受范围。事故的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以回复原状水平。 6、生态环境影响分析及采取的生态环境保护措施 为保护环境，建设单位应加强厂区绿化工作，充分利用绿色植物在交换空气、改善环境、保持生态平衡等方面的重要作用。 （1）绿化植物种类选择 为确保植物良好生长以达到改善环境的目的，选择绿化植物至关重要应选择抗性强，具有一定净化能力、萌生能力强的绿化植物，如松柏、冬青等，做到常绿和落叶相结合、乔木和灌木相结合。据调查，此类作物适宜在当地生长。 （2）绿化植物的布置实施 该厂应结合厂区平面布局，从减少工厂本身地环境的污染和对空气净化的要求等方面出发，进行布置，在厂区周围及办公区栽种吸尘能力强和抗性强的高大乔木，并配以小乔木和灌木，减少烟粉尘的污染。 （3）绿化系数及效果 建设单位应积极实施车间周围的绿化工作，同时应加强管理，保证植物的成活率。 7、土壤环境影响分析及采取的环境保护措施 本项目运营期不产生相关污染影响较大的废液等，运营期对危险废物暂存库内地面进行了严格的硬化、防渗防腐处理，采取环评规定的措施处理后，不存在明显的土壤污染途径，因此不会对区域土壤环境产生明显影响。 8、环境管理与环境监测 8.1 环境管理 1、总章 （1）为有效地防止环境污染，促进高标准现代化企业建设，本项目的环保工作应由专门的环保机构负责。项目建成后全厂设置1-2名专职环保管理人员，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，履行环境管理职责和环境监控职责； （2）公司环境保护的主要任务是：适应生产建设的发展，控制污染源的产生，防止环境污染，为职工创造清洁适宜的生活和生产环境，促进企业现代化建设； （3）保护环境人人有责，各级领导群众必须遵守国家制定的各项政策、法令，有权控告一切违法破坏环境的部门和个人； （4）各部门要认真贯彻执行本制度，切实重视抓好环境保护工作，环保科要负责协调和监督工作。 2、环境管理体系与职责 （1）企业内部的环境管理体系 本项目内部应建立较完善的环保组织机构，成立环境保护委员会，由总经理直接领导，分管副总具体负责。环保科全面负责企业日常环境管理与监测工作，落实各项环境管理任务，审定公司内部各项环境管理制度、环境保护年度计划和长远规划等，并协调公司内部各部门的环境管理工作。 （2）环保科职责和任务 环保科是企业内行政职能科室，是企业环保工作的办事机构，负责企业的环境管理和监测工作。 1、负责贯彻、执行国家的环保方针、政策，组织制定本单位的各项环保制度，并督促执行； 2、开展内容丰富的宣传、教育工作，普及环保知识，提高企业内职工的环保意识； 3、编制本单位环境保护长远规划和年度计划。提高审查环境项目所需资金、设备、材料，并负责检查环保计划的实施； 4、负责本企业的环境监测管理工作。认真执行环境评价和“三同时”制度。搞好自行的环保工程验收工作； 5、开展污染源调查工作，掌握本单位污染状况，制定本单位治理放案； 6、积极治理环境污染，管好用好环保资金； 7、负责搞好环保统计工作，及时、准确的上报各种环保统计报表； 8、负责本单位环保专业人员的业务、技术培训，提高他们的业务水平和技术素质； 9、按国家制定的有关环保政策、法规，按时缴纳排污费。 8.2 环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境评价和管理提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。根据本建设项目的隶属、性质、生产规模，生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划。 1、环境监测机构的职责和任务 （1）编制各类有关环境监测的报表负责呈报； （2）负责本企业范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况； （3）定期开展环境监测，并负责各类监测设备的使用，维护和检修工作； （4）制定本企业的环境监测计划，并完成主管部门布置的各项监测任务； （5）参加当地的环境监测网，按统一计划和要求进行环境监测工作； （6）组织检查各项环境法规和环境标准的执行情况。 上述工作可与当地有资质的环境监测站或其他监测单位协商、配合完成。 2、环境监测计划汇总情况 （1）环境监测范围 环境监测计划的制定依据工程内容和企业实际情况，制定环境监测方案，本方案只针对本项目厂区污染源的监测。 （2）环境监测方案 本项目环境监测计划以污染源监控性监测为主，监测内容主要为暂存库内污染源。企业不具有环境监测自检能力，环境监测工作主要依靠当地专职环保部门进行。评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中的有关要求及环保管理部门要求对项目运营期排放情况进行监测工作。具体监测计划表见下表20。 表20 本项目运营期环境监测计划汇总情况一览表 类别; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测要求. 大气; 无组织; 厂界上 下风向; 颗粒物; 每年一次; 生产负荷≥75%. 有组织; 布袋除尘器 排气筒; 颗粒物; 每年一次. 配煤布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 每年一次. 噪声; 厂界四周; 等效A声级; 每季度一次（连续2天，每天昼夜各1次）. 9.3 信息公开 9.3.1 信息公告 排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容： a）监测方案的调整变化情况及变更原因； b）企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况； c）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果； d）自行监测开展的其他情况说明； e）排污单位实现达标排放所采取的主要措施。 9.3.2 信息公开 排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 物料装卸、储存及转运工序 | 颗粒物 | 本项目运营期设置全封闭（留有进出口）轻钢结构的储煤库、库内配套喷淋洒水装置及干式雾炮车，煤炭在库内转运采用封闭的输煤通廊，转载点设置干雾抑尘装置。 | 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2207-2021） |
|  | 煤炭筛分工序 |  | 将煤炭筛分工序设置在封闭的储煤库内进行操作，同时在筛分机的上方设置集气罩，集气罩收集的废气最后引至一台布袋除尘器合并进行处理，集气罩集气效率为90%，布袋除尘器除尘效率为99.5%，系统风量15000m3/h，排气筒高度为15m。 |  |
|  | 运输车辆扬尘 |  | 厂内运输道路地面硬化并定时洒水，保持路面相对湿度；煤炭运输采用密闭的厢车运输并限制车速，进、出厂前对运输车辆车体、轮胎进行清洗。 |  |
| 水环境 | 煤库淋控水 | SS等 | 经库内四周集水槽收集后通过地势落差自流进入一座容积为5m3的沉淀池，沉淀处理后回用于煤场洒水抑尘，不外排。 | --- |
|  | 车辆冲洗废水 | SS等 | 经厂区大门口处设置的容积均为5m3的硬化防渗结构车辆废水收集池、沉淀池、清水池沉淀处理后循环使用，不外排 | --- |
|  | 生活 污水 | SS等 | 水质较简单，主要是职工的洗手洗脸水，用于厂区内道路洒水抑尘，厂区旱厕定期进行清掏。 | --- |
|  | 初期 雨水 | SS等 | 在厂区地势最低处西南角设置一座容积为100m3的初期雨水收集池。 | --- |
| 声环境 | 生产 设备 | 设备 噪声 | 采用低噪声设备、室内安装、基础减振、厂房隔声吸声、绿化降噪等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体 废物 | 各类 水池 | 沉淀 底泥 | 主要成分是煤炭及泥沙，属于一般工业固体废物，收集后混入产品进行外售。 |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 主要成分是煤粉，属于一般工业固体废物，收集后混入产品进行外售。 |  |
|  | 设备 维修 | 废矿 物油 | 集中收集后在厂区内一座建筑面积为30m2的地面硬化防渗防腐处理后的危险废物暂存间进行暂存最后由有资质的单位进行收集处理。 |  |
|  | 办公 生活 | 生活 垃圾 | 厂区内设置封闭垃圾箱若干，生活垃圾经分类收集后定期由当地环卫部门清运处置。 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保 护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 完善环保方面的管理制度，建立健全完善的环保部门，按照环境监测计划进行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

结合上述分析，从环境保护角度考虑，陵川县晨泽工贸有限公司新建储煤库建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量① | 现有工程许 可排放量② | 在建工程 排放量③ | 本项目 排放量④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | --- | --- | --- | 0.9t/a | --- | 0.9t/a | +0.9t/a |
|  | 二氧化硫 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氮氧化物 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀底泥 | --- | --- | --- | 2t/a | --- | 2t/a | +2t/a |
|  | 除尘灰 | --- | --- | --- | 161.2t/a | --- | 161.2t/a | +161.2t/a |
| 危险废物 | --- | --- | --- | --- | 0.1t/a | --- | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 其他固废 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.5t/a | --- | 1.5t/a | +1.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①