| 陵川县杨村镇池下村2026年特色旅居村以工代赈项目 投资概算核定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 主要工程量 | 经济指标 （元） | 合计 （万元） | 劳务报酬 （万元） |
| 一 | 建筑安装工程 |  |  | 786.55 | 320.40 |
| 1 | 道路改造工程 | 28779.6㎡ | 157.80 | 454.14 | 186.24 |
| 1.1 | 破除18cm混凝土旧路面 | 19772.8㎡ | 45.72 | 90.40 | 72.50 |
| 1.2 | 破除15cm混凝土旧路面 | 9006.8㎡ | 38.09 | 34.31 | 27.52 |
| 1.3 | 挖除旧路缘石 | 2396m | 11.61 | 2.78 | 2.44 |
| 1.4 | 路基平整碾压 | 28779.6㎡ | 2.10 | 6.04 | 1.86 |
| 1.5 | 铺18cm厚C30水泥混凝土面层 | 19772.8㎡ | 110.17 | 217.84 | 53.90 |
| 1.6 | 铺15cm厚C30水泥混凝土面层 | 9006.8㎡ | 94.55 | 85.16 | 22.67 |
| 1.7 | 安装新路缘石 | 2396m | 73.48 | 17.61 | 5.35 |
| 2 | 场地硬化改造 | 7083㎡ | 154.17 | 109.20 | 44.77 |
| 2.1 | 破除18cm混凝土硬化场地 | 5919.4㎡ | 45.72 | 27.06 | 21.69 |
| 2.2 | 破除15cm混凝土硬化场地 | 1163.6㎡ | 38.09 | 4.43 | 3.55 |
| 2.3 | 路基平整碾压 | 7083㎡ | 2.1 | 1.49 | 0.46 |
| 2.4 | 铺18cm厚C30水泥混凝土面层 | 5919.4㎡ | 110.17 | 65.21 | 16.13 |
| 2.5 | 铺15cm厚C30水泥混凝土面层 | 1163.6㎡ | 94.55 | 11.00 | 2.93 |
| 3 | 挡土墙工程 | 416.6m³ | 993.47 | 41.39 | 24.90 |
| 3.1 | 拆除现状干砌片石 | 169.09m³ | 357.34 | 6.04 | 5.01 |
| 3.2 | 土方开挖 | 560.8m³ | 143.02 | 8.02 | 6.73 |
| 3.3 | 挡土墙砌筑 | 416.6m³ | 655.91 | 27.33 | 13.16 |
| 4 | 雨水工程 | 1998m | 910.02 | 181.82 | 64.50 |
| 4.1 | DN300HDPE双壁波纹管 | 338m | 159.52 | 5.39 | 1.54 |
| 4.2 | DN500HDPE双壁波纹管 | 1660m | 311.06 | 51.64 | 9.38 |
| 4.3 | 砌筑单箅平篦式雨水口 | 108个 | 1187.79 | 12.83 | 4.80 |
| 4.4 | 砌筑φ1000混凝土检查井 | 57座 | 2717.95 | 15.49 | 4.70 |
| 4.5 | 砌筑φ1250混凝土检查井 | 1座 | 3065.11 | 0.31 | 0.09 |
| 4.6 | 砌筑八字式管道出水口 | 4座 | 7682.83 | 3.07 | 1.37 |
| 4.7 | 砌筑出水口护砌 | 4处 | 810.29 | 0.32 | 0.14 |
| 4.8 | 管沟挖填 | 1998m | 270.52 | 54.05 | 29.28 |
| 4.9 | 管道包封加固 | 558m | 178.67 | 9.97 | 3.86 |
| 4.10 | 检查井/雨水口加固 | 165座 | 1742.42 | 28.75 | 9.34 |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  | 59.03 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 建设工程费 | 2.43% | 19.11 |  |
| 2 | 工程监理费 | 建设工程费 | 1.53% | 12.06 |  |
| 3 | 可行性研究报告 | 3*0.7*89% |  | 1.86 |  |
| 4 | 工程勘察费 | 建设工程费 | 0.31% | 2.41 |  |
| 5 | 工程设计费 | 建设工程费 | 2.04% | 16.08 |  |
| 6 | 施工图预算编制费 | 工程设计费 | 10% | 1.61 |  |
| 7 | 竣工图编制费 | 建设工程费 | 0.16% | 1.29 |  |
| 8 | 工伤保险费 | 建设工程费 | 0.30% | 2.36 |  |
| 9 | 工程量清单编制费 | 建设工程费 | 0.29% | 2.25 |  |
|  | 总投资 |  |  | 845.58 |  |