| 陵川县夺火乡凤凰村2026年特色旅居配套基础设施建设以工代赈项目投资概算核定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 主要工程量 | 经济指标 （元） | 合计 （万元） | 劳务报酬 金额 （万元） |
| 一 | 建安工程费 |  |  | 792.90 | 319.62 |
| 1 | 浆砌片石墙工程 | 10092m3 | 460.75 | 464.99 | 218.46 |
| 1.1 | 人工砌筑浆砌片石护面墙 | 7282m3 | 434.71 | 316.56 | 150.73 |
| 1.2 | 人工砌筑浆砌片石护肩墙 | 963m3 | 466.33 | 44.91 | 17.91 |
| 1.3 | 人工砌筑浆砌片石挡土墙 | 1847m3 | 466.33 | 86.13 | 33.86 |
| 1.4 | 人工拆除旧砌体 | 1882m3 | 81.44 | 15.33 | 15.32 |
| 1.5 | 机械弃渣 | 1882m3 | 10.96 | 2.06 | 0.64 |
| 2 | 村庄连接道路 | 6.257km | 393101.89 | 245.96 | 74.86 |
| 2.1 | 村庄连接道路（1米-3.5米） | 4.337km | 349244.25 | 151.47 | 49.01 |
| 2.1.1 | 人工铺筑水泥混凝土路面(18厘米) | 12829m2 | 104.56 | 134.14 | 32.30 |
| 2.1.2 | 人工挖除原路面 | 435m3 | 284.07 | 12.36 | 12.24 |
| 2.1.3 | 人工整平路基 | 6109m2 | 6.94 | 4.24 | 4.23 |
| 2.1.4 | 机械弃渣 | 435m3 | 16.69 | 0.73 | 0.24 |
| 2.2 | 村庄连接道路（3.5米-4.5米） | 1.92km | 492169.9 | 94.50 | 25.85 |
| 2.2.1 | 人工铺筑水泥混凝土路面(18厘米) | 8640m2 | 104.56 | 90.34 | 21.73 |
| 2.2.2 | 人工整平路基 | 5985m2 | 6.94 | 4.15 | 4.12 |
| 3 | 生产道路 | 2.475km | 288820.63 | 71.48 | 21.03 |
| 3.1 | 生产道路（1米-3.5米） | 1.965km | 250270.26 | 49.18 | 14.57 |
| 3.1.1 | 人工铺筑水泥混凝土路面(16厘米) | 4913m2 | 93.9 | 46.13 | 11.55 |
| 3.1.2 | 人工整平路基 | 4388m2 | 6.94 | 3.05 | 3.02 |
| 3.2 | 生产道路（3.5米-4.5米） | 0.51km | 437352.94 | 22.31 | 6.46 |
| 3.2.1 | 人工铺筑水泥混凝土路面(16厘米) | 2295m2 | 93.9 | 21.55 | 5.78 |
| 3.2.2 | 人工挖除原路面 | 22m3 | 284.07 | 0.63 | 0.60 |
| 3.2.3 | 人工整平路基 | 135m2 | 6.94 | 0.09 | 0.08 |
| 3.2.4 | 机械弃渣 | 22m3 | 16.69 | 0.04 |  |
| 4 | 场地硬化 | 678m2 | 154.42 | 10.47 | 5.27 |
| 4.1 | 人工铺筑水泥混凝土路面(18厘米) | 678m2 | 100.3 | 6.80 | 1.79 |
| 4.2 | 人工挖除原路面 | 122m3 | 284.07 | 3.47 | 3.44 |
| 4.3 | 机械弃渣 | 122m3 | 16.69 | 0.20 | 0.04 |
| 二 | 工程建设其他费 | 建安工程费 | 5.67% | 44.95 |  |
| 1 | 建设单位（业主）管理费 | 建安工程费 | 0.80% | 6.35 |  |
| 2 | 工程监理费 | 建安工程费 | 1.49% | 11.83 |  |
| 3 | 可行性研究报告编制费 | 建安工程费 | 0.23% | 1.85 |  |
| 4 | 工程勘察费 | 建安工程费 | 0.30% | 2.37 |  |
| 5 | 工程设计费 | 建安工程费 | 1.99% | 15.77 |  |
| 6 | 预算编制费 | 工程设计费 | 10.00% | 1.58 |  |
| 7 | 工程量清单及控制价编制费 | 建安工程费 | 0.36% | 2.83 |  |
| 8 | 工伤保险费 | 建安工程费 | 0.30% | 2.37 |  |
| 三 | 总投资 | （一+二） |  | 837.85 |  |